Nr sprawy:O.253.89.2025								Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedłużenie licencji skanera podatności Nessus (Customer ID: 600857) ze wsparciem technicznym producenta wraz z podniesieniem funkcjonalności na kolejne 12 miesięcy od dnia 22.06.2025 r.

Licencja w formie elektronicznej.

- Skaner podatności infrastruktury IT i aplikacji webowych.

- Skaner podatności musi być zarządzany przez przeglądarkę.

- Skaner podatności musi mieć opcję dostarczenia jako oprogramowanie i maszyna wirtualna. W przypadku dostarczenia  jako maszyna wirtualna muszą być wspierane środowiska Hyper-V oraz Vmware. W przypadku systemu operacyjnego na którym będzie instalowany produkt jako oprogramowanie, muszą być wpierane co najmniej systemy operacyjne:

  - Windows 11, 10 32/64-bit

  - Windows Server 2012 and 2012 R2 , Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 (x86_64)

  - macOS 12, 13, 14, and 15 (x86_64, Apple Silicon)

  - Amazon Linux 2023

  - CentOS Stream 9 (x86_64)

  - Debian 11 and 12 / Kali Linux 2020 (AMD64)

  - Fedora 38 and 39 (x86_64)

  - Raspberry Pi OS (ARMHF)

  - Red Hat ES 7 / Oracle Linux 7 (including Unbreakable Enterprise Kernel) (x86_64, AArch64)

  - Red Hat ES 8 / Oracle Linux 8 (including Unbreakable Enterprise Kernel) / Rocky Linux 8 (x86_64, AArch64)

  - Red Hat ES 9 / Oracle Linux 9 (including Unbreakable Enterprise Kernel) / Rocky Linux 9 / Alma Linux 9 (x86_64, AArch64)

  - SUSE 12 SP5, SUSE Enterprise 15 SP2 and later (x86_64)

  - Ubuntu 14.04, 6.04, and 17.10 (i386)

  - Ubuntu 14.04, 16.04, 17.10, 18.04, 20.04, 22.04, and 24.04 (AMD64)

  - Ubuntu 18.04 (AArch64, Graviton2)

- Licencja nie może być ograniczona ilością skanowanych adresów IP.

- Skaner podatności musi mieć możliwość pracy bez dostępu do Internetu, a dostarczanie nowych reguł skanowania musi odbywać się za pomocą ręcznej aktualizacji z poziomu interfejsu.

- Aktualizacja reguł wykrywania podatności musi być wykonywana automatycznie w przypadku dostępu systemu do Internetu.

- Interfejs skanera podatności musi przedstawiać informacje o systemie takie jak: użycie CPU, pamięci, ilość skanowanych systemów, ilość sesji TCP, ruch przesyłany i odbierany 
do/z skanera.

- Skaner podatności musi mieć możliwość określenia ilości jednocześnie skanowanych systemów jak również, maksymalną ilość równoczesnych sesji TCP do pojedynczego skanowanego systemu, maksymalną ilość równoczesnych sesji TCP w przypadku wykonania skanu sieci.

- Musi być możliwość wymuszenia polityki haseł dla administratorów logujących się do systemu.

- Skaner podatności musi być dostarczony z predefiniowanymi politykami skanowania. Minimum polityka dotycząca wykrycia hostów w sieci, skanowanie pod kontem artefaktów związanych ze złośliwym oprogramowaniem (malware) .

- Skaner podatności musi dawać możliwość skanowania systemów pod kontem zgodności 
z regulacjami takimi jak CIS (Center for Internet Security), DISA (Defence Industry Security Association). W przypadku zgodności z regulacjami, producent musi dostarczać gotowe wzorce polityk zgodności z CIS, DISA jak również musi być możliwość zbudowania własnej polityki sprawdzania pod kontem zgodności z przyjętymi regulacjami w firmie w oparciu 
o dokumentację dostarczoną przez producenta. Wzorce zgodności z regulacjami dostarczone przez producenta muszą być możliwe do edycji. Sprawdzanie systemu pod kontem zgodności z regulacjami oraz dostęp do wzorców regulacji na stronie producenta nie może wymagać żadnej dodatkowej licencji.

- Skaner podatności musi mieć możliwość skanowania zewnętrznej powierzchni ataku.

- Skaner podatności musi mieć możliwość dodawania w pełni kwalifikowanych nazw domen (FQDN).

- Skaner podatności musi mieć możliwość skanowanie aplikacji internetowych.

- Skaner podatności musi mieć możliwość skanowanie infrastruktury chmurowej.

- Skaner podatności musi mieć możliwość przeprowadzania skanów zgodności infrastruktury chmurowej, w tym gotowe polityki skanowania.

- Skaner podatności musi mieć możliwość tworzenia własnej polityki skanowania, w której administrator wybiera jakie podatności będą sprawdzane.

- System musi umożliwiać skanowanie z uwierzytelnieniem i bez uwierzytelnienia. W przypadku skanowania z uwierzytelnieniem muszą być wspierane następujące metody:

  - Windows – Kerberos, LM Hash, NTLM Hash, hasło;

  - SSH – kluczy publiczny, Kerberos, hasło, certyfikat;

  - SNMP3;

- Skaner podatności musi pozwalać na tworzenie jak również używanie dostarczonych przez producenta wzorców skanowania pod kontem konfiguracji systemów bezpieczeństwa 
i sieciowych. Muszą być wspierane przynajmniej wymienione systemy:

  - FireEye;

  - SonicWall;

  - Fortinet FortiGate;

  - BlueCoat ProxySG;

  - Amazon AWS;

  - Microsoft Azure;

- System musi pozwalać na tworzenie harmonogramu skanowania podatności jak również uruchomienia skanowania na żądanie.

- Skaner podatności musi umożliwiać sprawdzenie konfiguracji systemu bez dostępu do niego. Sprawdzenie ma być dokonane na podstawie pliku konfiguracyjnego. Muszą być wspierane przynajmniej systemy jak:

  - FireEye;

  - SonicWall;

  - Fortinet FortiGate;

  - BlueCoat ProxySG;

- System musi umożliwiać skanowanie oraz prezentację wyników skanowania przynajmniej po takich parametrach jak:

  - CVE;

  - CVSS v3;

  - czy jest dostępny exploit;

  - hostname;

  - kiedy była upubliczniona aktualizacja na daną podatność;

  - port;

  - protokół;

  - wrażliwość w oparciu o punktację CVSS;

  - zwartość opisu podatności;

  - Bugtraq ID;

  - CPE;

  - IAVB ID;

- Skaner podatności musi mieć możliwość przetrzymywania historii wykonanych skanów.

- Skaner podatności musi mieć możliwość wyeksportowania wyników skanowania przynajmniej do formatów:

  - HTML;

  - CSV;

  - PDF;

- System musi prezentować wynik skanowania wraz z rekomendacją od jakich aktualizacji zacząć aby wyeliminować największe ryzyko/podatność.

- System musi umożliwiać zmianę wagi wykrytej podatności w wykonanym skanie jak również uwzględnić zmianę w skanach, które będą wykonane w przyszłości.

- Skaner podatności musi posiadać API.

- Skaner podatności musi umożliwiać konfigurację mailowych notyfikacji z wynikami skanu, rekomendacjami i zaleceniami poprawiającymi bezpieczeństwo.

- Wsparcie techniczne producenta dla skanera podatności:

- prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta najnowszych wersji, aktualizacji, poprawek;

- dostęp elektroniczny do bazy wiedzy, dokumentacji skanera podatności.