# Nr sprawy O.253.117.2025

# Załącznik nr 1

Tytuł zamówienia: Dostawa 11 szt. biurkowych drukarek kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby EZD RP.

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą drukarek kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi o następujących parametrach:

| Nazwa parametru | Opis Parametru | Oferta Wykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Metoda wydruku | Termotransferowa |  |
| Rozdzielczość | 203 dpi / 8 punktów / mm lub 300 dpi |  |
| Maksymalna szerokość etykiety | Od 110 do 118 mm | wpisać oferowaną szerokość etykiet:……………………………. |
| Maksymalna szerokość druku | Od 104 do 108 mm | wpisać oferowaną szerokość druku:……………………………… |
| Szybkość wydruku | nie mniej niż 120 mm/s przy 203 dpi nie mniej niż 100 mm/s przy 300 dpi |  |
| Rodzaje nośników | Etykiety na rolce o średnicy zewn. max. 127 mm lub składanka |  |
| Czujniki nośników | Ruchomy czujnik refleksyjny - czujnik czarnych znaczników, czujnik transmisyjny - czujnik przerw |  |
| Pamięć drukarki | Flash min. 64 MB, SDRAM min. 128 MB |  |
| Taśma | Drukarka na standardową taśmę barwiąca |  |
| Waga | Max. 2,5 kg |  |
| Komunikacja | USB min. 2.0 Ethernet minimum 10/100 Mbps |  |
| Obsługa języków programowania | Minimum: EPL i ZPL lub emulacja EPL i ZPL | wpisać jakie języki oprogramowania obsługuje:……………………………………. |
| Kable | Przewód komunikacyjny USB długości min 1,5m |  |
| Kody kreskowe 1D i 2 D | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, PDF-417, QR Code, Codablock, Code 49, DataMatrix, Micro PDF, MaxiCode, Aztec |  |
| Wspierany system operacyjny | MS Windows 10/11 Pro i Enterprise |  |
| Gwarancja | Drukarka – min. 24 miesiące Głowica termiczna – min. 12 miesięcy |  |
| Zestaw do każdej drukarki powinien zawierać dodatkowo kompatybilne materiały: | - Etykiety typu 1: biała papierowa, rozmiar 50 x 30 mm, rolka 1500 etykiet – 5 sztuk. (Razem 55 sztuk). - Etykiety typu 2: biała papierowa, rozmiar 100 x 50 mm, rolka 1000 etykiet – 5 sztuk. (Razem 55 sztuk). - Taśma typ 1: termo transferowa woskowo-żywiczna, czarna, rozmiar min. 60 mm x 300 mb – 2 szt. (Razem 22 sztuki). - Taśma typ 2: termo transferowa woskowo-żywiczna, czarna, rozmiar min.110 mm x 300 mb–2 szt. (Razem 22 sztuki). |  |
| Nazwa i model zaoferowanej drukarki: |  |  |

…………………..…………		                ……..………………………

(data i miejscowość)        	  (podpis Wykonawcy)