OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja urządzeń telekomunikacyjnych IP/MPLS posiadanych przez Zamawiającego, obejmująca w szczególności:

- Aktualizację oprogramowania sterującego urządzeń Alcatel-Lucent 7750 SR-a4 (216 szt.) oraz Alcatel-Lucent 7750 SR12e (3 szt.) wraz ze sprzedażą i dostawą wszystkich niezbędnych komponentów do przeprowadzenia procesu aktualizacji.

- Instalację i migrację systemu zarządzania z wersji SAM5620 13.0 R9 P1 dla warstwy IP/MPLS na platformę Nokia NSP w wersji co najmniej R24.10.

- Sprzedaż i  dostawę siedmiu (7) fabrycznie nowych routerów przeznaczonych dla warstwy szkieletowej, wraz z kompletem wymaganych licencji oraz częściami zapasowymi, w celu zastąpienia obecnie eksploatowanych routerów Alcatel-Lucent 7750 SR12.

- Przeprowadzenie warsztatów powdrożeniowych dla personelu Zamawiającego.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

- Aktualizacja oprogramowania sterującego dwustu szesnastu urządzeń Alcatel-Lucent 7750 SR-a4 (216 szt.) oraz trzech urządzeń Alcatel-Lucent 7750 SR12e (3 szt.) wraz ze sprzedażą i dostawą wszystkich niezbędnych komponentów do przeprowadzenia procesu aktualizacji.

- Aktualizacja oprogramowania urządzeń warstwy szkieletowej: Alcatel-Lucent 7750-SR12e – 3 szt. oraz aktualizacja oprogramowania urządzeń warstwy dystrybucyjnej: Alcatel-Lucent 7750-SR-a4 – 216 szt.  do wersji co najmniej R24.10.

- Minimalny zakres prac Wykonawcy obejmuje:

- Wstępne badanie stanu:

- Przed rozpoczęciem aktualizacji, Wykonawca dokona weryfikacji wszystkich 219 urządzeń, w celu oceny bieżącego stanu urządzeń i wykrycia potencjalnych problemów.

- Wyniki badania muszą zostać przedstawione Zamawiającemu w formie raportu przed rozpoczęciem prac i ustaleniem harmonogramu.

- W przypadku wykrycia jakichkolwiek problemów podczas badania, Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu problemu w raporcie przekazanym Zamawiającemu.

- Dla każdego wykrytego problemu Wykonawca zaproponuje możliwe scenariusze rozwiązania jako element raportu, wraz z szacowanym wpływem na harmonogram.

- Dalsze kroki zostaną podjęte po:

  - omówieniu wyników badania z Zamawiającym;

  - ustaleniach Wykonawcy z Zamawiającym, dotyczących działań naprawczych – możliwych do wykonania przed aktualizacją, w jej trakcie lub jako działania równoległe;

  - zatwierdzeniu przez Zamawiającego zaktualizowanego harmonogramu i zakresu prac.

  - W przypadku problemów krytycznych na jednym z elementów objętych aktualizacją, które uniemożliwiają bezpieczne przeprowadzenie aktualizacji, Wykonawca pominie ten element a proces jego aktualizacji zostanie wznowiony po ich usunięciu.

- Aktualizację oprogramowania: Wykonawca dokona aktualizacji oprogramowania sterującego do co najmniej wersji R24.10 we wszystkich urządzeniach Alcatel-Lucent 7750-SR12e (3 szt.) oraz Alcatel-Lucent 7750-SR-a4 (216 szt.), stosując sekwencję kroków zalecaną przez producenta, minimalizującą ryzyko błędów i zapewniającą ciągłość świadczonych usług.

- Sprzedaż i dostawę niezbędnych komponentów: Wykonawca zobowiązany jest do wymiany (sprzedaży, dostawy, montażu oraz konfiguracji) modułów SFM4/CPM4 na moduły SFM6/CPM5 w trzech (3) urządzeniach Alcatel-Lucent 7750-SR12e, w celu umożliwienia przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania sterującego. Dostarczone komponenty muszą być fabrycznie nowe oraz objęte co najmniej 12 miesięcznym okresem gwarancji producenta.

| Niezbędne komponenty do Alcatel-Lucent 7750-SR12e |  |  |
| --- | --- | --- |
| Komponent | Nazwa | Ilość |
| 3HE08423AA | CPM - 7750 SR CPM5 | 6 |
| 3HE12330AA | SFM - 7750 SR SFM6-12e | 6 |
| 3HE12331AA | SFM - 7750 SR mini-SFM6-12e | 6 |

- Testy poaktualizacyjne: Po zakończeniu procesu aktualizacji, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów funkcjonalnych i wydajnościowych, potwierdzających prawidłowe działanie systemu oraz świadczonych usług.

Obecnie w węzłach dystrybucyjnych eksploatowanych jest 142 z 216 urządzeń Alcatel-Lucent 7750 SR-a4, natomiast pozostałe 74 urządzenia znajdują się w magazynie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w raporcie o którym mowa powyżej, przedstawił propozycję sposobu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania dla wszystkich urządzeń Alcatel-Lucent 7750 SR-a4, obejmującą zarówno urządzenia eksploatowane, jak i magazynowane. Nie ma możliwości, aby urządzenia Alcatel-Lucent 7750 SR-a4, które są obecnie magazynowane, zostały podłączone w lokalizacjach wynikających z pierwotnego projektu sieci. Urządzenia te nie są eksploatowane, w związku z czym nie posiadają aktywnych połączeń sieciowych umożliwiających ich zdalną aktualizację. Aktualizacja oprogramowania tych jednostek może zostać przeprowadzona jedynie po ich fizycznym uruchomieniu i przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej.

Prace niepowodujące przerw w świadczeniu usług mogą być realizowane w dowolnym czasie. Natomiast zadania wpływające na dostępność usług RSS, takie jak wymiana komponentów routera lub aktualizacja oprogramowania w urządzeniach, muszą być przeprowadzone w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem.

Prace wymagające przerw w świadczeniu usług muszą być wykonywane w oknie serwisowym między godziną 22:00 a 6:00 dnia następnego i zgłoszone na minimum 10 dni roboczych przed ich realizacją.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych podczas procesu aktualizacji, które uniemożliwiają świadczenie dotychczasowych usług z wykorzystaniem urządzeń biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzeń zastępczych na czas przeprowadzenia postępowania zakupowego przez Zamawiającego.

- Instalacja i migracja systemu zarządzania z wersji SAM5620 13.0 R9 P1 dla warstwy IP/MPLS na platformę Nokia NSP w wersji co najmniej R24.10.

- Aktualnie Zamawiający eksploatuje w ramach RSS-WM urządzenia telekomunikacyjne Alcatel-Lucent (obecnie Nokia) 7750-SR12, 7750-SR12e oraz 7750-SR-a4 zarządzane systemem zarządzania Alcatel-Lucent SAM 5620 w wersji 13.0 R9 P1.

- W ramach realizacji zamówienia, Wykonawca przeprowadzi instalację i migrację obecnego systemu zarządzania z wersji SAM5620 13.0 R9 P1 na platformę Nokia Network Services Platform (NSP) w wersji co najmniej R24.10.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za kompleksową instalację i migrację systemu zarządzania, obejmującą:

- Dostawę systemu operacyjnego RedHat w wersji co najmniej 8.10 wraz z niezbędnymi licencjami na okres nie krótszy niż 36 miesięcy.

- Instalację NSP w wersji co najmniej R24.10: Wdrożenie systemu zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez producenta.

- Zapewnienie wsparcia technicznego producenta: Wykonawca zapewni minimum 36 miesięczną usługę wsparcia technicznego producenta dla zainstalowanego oprogramowania zarządzania siecią.

- Testowanie i weryfikację: Przeprowadzenie testów funkcjonalnych po migracji, w celu potwierdzenie prawidłowego działa systemu, w tym nadzoru nad wszystkimi obecnie eksploatowanymi urządzeniami Alcatel-Lucent/Nokia Zamawiającego oraz ich komponentami.

- Zamawiający zapewni niezbędną infrastrukturę, w tym odpowiedni sprzęt oraz środowisko wirtualizacji VMware, spełniające wymagania konfiguracyjne systemu Nokia NSP.

- System zarządzania musi być w pełni kompatybilny oraz zintegrowany funkcjonalnie 
z modernizowanymi urządzeniami Alcatel-Lucent 7750-SR-12e, Alcatel-Lucent 7750-SR-a4, pracującymi z oprogramowaniem w wersji co najmniej R24.10 oraz z urządzeniami określonymi 
w punkcie 3 OPZ, w sposób zapewniający nieprzerwaną i stabilną pracę sieci IP/MPLS.

- Zakres wsparcia technicznego:

Wykonawca zapewni co najmniej 36 miesięczne wsparcie producenta, obejmujące następujące elementy:

- Dostęp do oprogramowania: Umożliwienie pobierania najnowszych wersji oprogramowania producenta, w tym wydań poprawek i konserwacyjnych, zgodnie z cyklem życia produktów Nokia NSP.

- Dokumentacja techniczna: Dostęp online do szczegółowej dokumentacji, obejmującej informacje produktowe, instrukcje instalacyjne, procedury aktualizacji oraz opisy ulepszeń, drobnych usprawnień i korekt błędów, dostępne w formacie elektronicznym i w języku angielskim.

- Wsparcie techniczne: Dostęp online do zasobów wsparcia technicznego na stronie www.nokia.com , zawierających informacje techniczne, wskazówki dotyczące subskrypcji oraz inne materiały wspierające eksploatację produktów, wszystkie w języku polskim lub angielskim.

- Korekty błędów: W przypadku usterek lub błędów wpływających na wydajność oprogramowania, podejmowanie działań korygujących w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu.

- Sprzedaż i dostawa siedmiu (7) fabrycznie nowych routerów przeznaczonych dla warstwy szkieletowej, wraz z kompletem wymaganych licencji oraz częściami zapasowymi, w celu zastąpienia obecnie eksploatowanych routerów Alcatel-Lucent 7750 SR12.

- W ramach realizacji punktu 3 zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu oraz konfiguracji urządzeń IP/MPLS wchodzących w skład modernizowanej sieci IP Zamawiającego. Zakres obejmuje również dostawę niezbędnych licencji oraz części zapasowych.

- Minimalny zakres prac Wykonawcy obejmuje:

- Dostawę siedmiu (7) fabrycznie nowych routerów: Wykonawca dostarczy nowe routery spełniające wymagania określone w niniejszym opisie. Routery muszą być objęte co najmniej 12 miesięcznym okresem gwarancji producenta. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, wyprodukowane od stycznia 2026 r. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub wycofania ze sprzedaży (End Of Life, End Of Sale).

- Rozwiązaniem najlepiej spełniającym wymagania Zamawiającego będą urządzenia Nokia 7250 IXR-R6d – 7 szt. w poniższej konfiguracji lub urządzenia równoważne o parametrach wskazanych poniżej w pkt. 3).

- Informacja o komponentach:

| Nokia 7250 IXR-R6d |  | 1 komplet |
| --- | --- | --- |
| Komponent | Nazwa | Ilość |
| 3HE16708AA | SYS - 7250 IXR-R6d Chassis | 1 |
| 3HE16706AA | SYS - 7250-IXR-R6d Fan Tray | 1 |
| 3HE16753AB | MDA - 2 x QSFP28 + 16 x SFP+ (R6dl) | 2 |
| 3HE16738AA | ACC - MDA Impedance Panel (R6d) | 4 |
| 3HE16704AA | CPM - 7250 IXR-R6d/dl CPIOM | 2 |
| 3HE11915AA | L2 VPN License, per UNI 100G IXR port | 2 |
| 3HE11916AA | L3 VPN License, per UNI 100G IXR port | 2 |
| 3HE15662EA | OS - 7250 IXR R24.x OS LICENSE LARGE | 1 |
| 3HE17079AA | RTU - 7250 IXR Port 10GE | 32 |
| 3HE17083AA | RTU - 7250 IXR Port 100GE | 2 |
| 3HE10550AA | QSFP28- 100G LR4 10KM LC ROHS6/6 0/70C | 2 |

| Części zapasowe dla Nokia 7250 IXR-R6d – zestaw dla 7 routerów |  |  |
| --- | --- | --- |
| Komponent | Nazwa | Ilość |
| 3HE16753AB | MDA - 2 x QSFP28 + 16 x SFP+ (R6dl) | 1 |
| 3HE16713AA | MDA - 20 x SFP+ (R6d) | 1 |
| 3HE16704AA | CPM - 7250 IXR-R6d/dl CPIOM | 1 |
| 3HE10550AA | QSFP28- 100G LR4 10KM LC ROHS6/6 0/70C | 2 |

- Opis wymaganych funkcjonalności dla produktów równoważnych dla urządzeń Nokia 7250 IXR-R6d:

- Urządzenia muszą być w pełni kompatybilne i współpracować z aktualnie użytkowanymi przez Zamawiającego urządzeniami Alcatel-Lucent 7750-SR12e oraz 7750-SR-a4. Zamawiający wykorzystuje funkcjonalność IP/MPLS, w tym sesje BGP, LDP oraz OSPF — dostarczone urządzenia muszą zapewniać pełną zgodność i interoperacyjność z tymi protokołami routingu.

- W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia niezbędnej rekonfiguracji wszystkich urządzeń dostępowych i szkieletowych w ramach uzgodnionych okien serwisowych, w celu zapewnienia ciągłości działania uruchomionych usług. Termin realizacji całości prac nie może przekroczyć 30 dni roboczych. Prace wymagające przerw w świadczeniu usług muszą być wykonywane w oknie serwisowym między godziną 22:00 a 6:00 dnia następnego i zgłoszone na minimum 10 dni roboczych przed ich realizacją.

- Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań, które wymagałyby stosowania więcej niż jednego systemu zarządzania urządzeniami sieciowymi jako podstawowego narzędzia administracyjnego.

- W przypadku zaoferowania urządzeń innego producenta niż obecnie eksploatowane (Alcatel-Lucent/Nokia), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną integrację nowych urządzeń z istniejącym systemem zarządzania siecią, bez konieczności wdrażania dodatkowych platform lub aplikacji zarządzających.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie instalacji, konfiguracji, eksploatacji oraz bieżącej obsługi zaoferowanych urządzeń i ich integracji z istniejącą infrastrukturą.

- W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne nie będzie współpracować z platformą sprzętowo-aplikacyjną Zamawiającego i spowoduje zakłócenia działania usług klientów uruchomionych przy jego wykorzystaniu, Wykonawca pokryje wszystkie koszty związane z przywróceniem prawidłowego działania środowiska.

- W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Zamawiający wymaga dostarczenia części zapasowych w ilości zalecanej przez producenta rozwiązania równoważnego.

- W przypadku wystąpienia w/w zdarzenia, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy, nakazania Wykonawcy przywrócenia środowiska Zamawiającego do stanu sprzed migracji i nałożenia kar umownych.

- Informacja o ilości węzłów dystrybucyjnych dla każdego z modernizowanych węzłów szkieletowych:

| Lp. | Węzeł szkieletowy | Ilość węzłów dystrybucyjnych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Węgorzewo | 18 |
| 2 | Ełk | 22 |
| 3 | Mrągowo | 21 |
| 4 | Szczytno | 10 |
| 5 | Działdowo | 22 |
| 6 | Nowe Miasto Lubawskie | 25 |
| 7 | Ostróda | 23 |

- Wymagania podstawowe dla urządzenia równoważnego - Opis parametrów technicznych routera:

- Co najmniej 32 porty 10/1 Gigabit Ethernet współpracujące z wkładkami optycznymi SFP+.

- Co najmniej 4 porty QSFP28 pracujących z prędkością 100GE.

- Wysokość urządzenia nie więcej niż 4U.

- Router musi posiadać architekturą modularną, umożliwiającą w przyszłości rozbudowę urządzenia poprzez wymianę lub dołożenie modułów/portów.

- Urządzenia powinno zapewniać możliwość obsługi co najmniej dwóch interfejsów o przepustowości 400GE każdy (np. poprzez wymianę modułów). Rozszerzenie do prędkości 400GE nie może wymagać wymiany całego urządzenia bazowego.

- Router musi posiadać redundantne modułu kontrolne z automatycznym przełączaniem.

- Szybkość przełączania (system throughput) min. 2.4Tb/s (full duplex).

- Router musi posiadać minimum 4GB pamięci.

- Router musi posiadać zainstalowane minimum dwa zasilacze -48V DC, które umożliwiają uzyskanie redundancji zasilania.

- Urządzenie powinno być wyposażone w minimum dwa wentylatory chłodzące, które umożliwiają uzyskanie redundancji systemu chłodzenia. Wentylatory muszą wspierać możliwość wymiany w czasie działania routera.

- Urządzenie musi pracować w zakresie temperatur nie węższym niż od -40 °C do +65 °C

- Ruch powietrza powinien być wymuszony typu F2B (od przodu do tyłu urządzenia).

- Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1Q – min. 4094.

- Obsługa Ethernet VPN typu punkt – punkt: VLL lub EPIPE.

- Obsługa Ethernet VPN typu punkt – wielopunkt: VPLS.

- Obsługa IP VPN typu VPRN, BGP.

- Obsługa IES.

- Pełne wsparcie dla usług IP MPLS w tym LDP i RSVP-TE.

- Urządzenie powinno posiadać wbudowane licencje pozwalające na uruchomienie usług IS-IS, OSPF, BGP LU (RFC 3107), LDP, RVSP TE, IGP, BGP, MBGP, IP MPLS, SEGMENT ROUTING.

- Obsługa Multicast – IGMP, IGMP Snooping, PIM-SM, SSM.

- Wsparcie dla ramek Jumbo Frames (min. 9216 bajtów).

- Obsługa Q-in-Q IEEE 802.1ad.

- Obsługa Quality of Service.

- Obsługa synchronizacji ITU-T, Synchronus Ethernet (SyncE) oraz IEEE 1588v2.

- Obsługa DiffServ/DSCP.

- Co najmniej 8 kolejek priorytetów na każdym porcie wyjściowym.

- Możliwość monitorowania zajętości CPU.

- Wykonawca dostarczy odpowiednie akcesoria do montażu w szafie rack.

- Obsługa Wirtualnych Routerów - możliwość uruchomienia oddzielnych procesów protokołu dynamicznego routingu z oddzielnymi tablicami. Możliwość użycia tych samych podsieci w różnych wirtualnych routerach.

- Router powinien mieć wgrany najnowszy stabilny firmware – zalecany przez producenta zgodny z systemem zarządzania dostarczonym w drugim punkcie SOPZ.

- Sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta.

- Zarządzanie routerem:

- Obsługa synchronizacji czasu NTP

- Zarządzanie przez SNMP v1/v2/v3

- Telnet Serwer/Klient

- SSH2 Serwer/Klient

- Ping

- Traceroute

- Obsługa SYSLOG z możliwością definiowania wielu serwerów

- Sprzętowa obsługa NetFlow lub innych kompatybilnych protokołów jak sFlow, cFlow.

- Urządzenie musi być w pełni kompatybilne z zaktualizowanym systemem zarządzania, o którym mowa w punkcie 2 SOPZ. Zamawiający musi mieć możliwość zarządzania urządzeniami, tworzenia usług typu EPIPE, VPLS, VPRN oraz nadzorowania usług w posiadanym systemie zarządzania.

- Urządzenie równoważne musi zapewniać pełną interoperacyjność pomiędzy posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami, w zakresie tworzenia i nadzorowania usług typu EPIPE, VPLS oraz VPRN.

- Urządzanie powinno być w pełni kompatybilne z posiadanymi urządzeniami Alcatel Lucent 7750 SR12e, Alcatel-Lucent 7750 SR-a4 oraz Alcatel-Lucent PSS 1830.

- W przypadku rozwiązania równoważnego Zamawiający wymaga, aby urządzenie dostarczyć z kompletem wieczystych licencji pozywającym na zarządzanie urządzeniem za pomocą ww. systemów.

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia równoważnego, pod warunkiem że oferowany sprzęt zapewnia parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż router Nokia 7250 IXR-R6d.

- Ocena równoważności nastąpi w oparciu o:

- przepustowości,

- liczby interfejsów,

- rodzaj obsługiwanych protokołów,

- możliwość rozbudowy (modularna architektura)

- funkcję redundancji,

- funkcję synchronizacji z systemem zarządzania

- możliwości zarządzania.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykazania równoważności w ofercie poprzez załączenie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych wymagań.

- Montaż i instalacja: Wykonawca dokona demontażu dotychczas zainstalowanych routerów oraz montażu nowych urządzeń w miejscu ich zainstalowania.

- Montaż obejmuje fizyczne podłączenie routera do istniejącej infrastruktury sieciowej i zasilającej, zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i bezpieczeństwa. Zdemontowane urządzenia zostaną dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zainstalował dostarczone urządzenia w 7 węzłach szkieletowych Zamawiającego w lokalizacjach: Węgorzewo, Ełk, Mrągowo, Szczytno, Działdowo, Nowe Miasto Lubawskie oraz Ostróda.

| Nazwa węzła | Adres |
| --- | --- |
| Węgorzewo | Ul. Armii Krajowej dz. 222, 11-600 Węgorzewo |
| Ełk | Park Naukowo Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska dz. 2085/9 ob. 2, 19-300 Ełk |
| Mrągowo | Ul. Leśna droga dz. 33/18 ob. 10, 11-700 Mrągowo |
| Szczytno | Ul. Kościuszki 20, 12-100 Szczytno |
| Działdowo | Ul. Norwida – dz. 3415/1 przy garażach naprzeciwko stacji trafo, 13-200 Działdowo |
| Nowe Miasto Lubawskie | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, ul. Szkolna 5D, 13-330 Nowe Miasto Lubawskie |
| Ostróda | Urząd Miasta, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda |

Zamawiający udostępni miejsce w szafach RACK oraz pola w siłowniach DC -48V na podłączenie zasilaczy urządzeń. Zadaniem Wykonawcy będzie zainstalowanie urządzeń zgodnie z dokumentacją DTR producenta dostarczonego rozwiązania oraz wyposażenie routerów we wszystkie wskazane przez Zamawiającego komponenty lub dostarczenie rozwiązania równoważnego, w tym wykonanie okablowania zasilania DC oraz położenie patchcordów światłowodowych.

- Konfiguracja urządzeń: Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania pełnej konfiguracji funkcjonalnej nowego routera w oparciu o konfigurację routera wymienianego, w szczególności: adresację IP, routing, usługi oraz parametry systemowe. Nowy router powinien otrzymać nazwę systemową identyczną z nazwą routera zastępowanego.

- Testy i odbiór techniczny: Po wymianie urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów funkcjonalnych potwierdzających działania routerów, w tym komunikacji sieciowej, skonfigurowanych usług oraz widoczności w systemie zarządzania. Wyniki testów należy udokumentować i przedstawić Zamawiającemu w formie raportu.

- Zapewnienie wsparcia technicznego producenta: Wykonawca zapewni minimum 36 miesięczną usługę wsparcia technicznego producenta dla dostarczonych urządzeń.

- Dodatkowe wymagania:

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kopii konfiguracji dotychczasowych routerów przed ich demontażem.

  - Wymiana routerów musi odbywać się w sposób minimalizujący przerwę w dostępności świadczonych usług sieciowych – praca w godzinach okien serwisowych.

  - Wszelkie prace muszą być prowadzone w uzgodnionych z Zamawiającym terminach.

- Zakres wsparcia technicznego:

Wykonawca zapewni 36 miesięczne wsparcie producenta, obejmujące następujące elementy:

- Dostęp do oprogramowania: Umożliwienie pobierania najnowszych wersji oprogramowania producenta dla dostarczonych urządzeń, w tym wydań poprawek i konserwacyjnych, zgodnie z cyklem życia produktów.

- Dokumentacja techniczna: Dostęp online do szczegółowej dokumentacji, obejmującej informacje produktowe, instrukcje instalacyjne, procedury aktualizacji oraz opisy ulepszeń, drobnych usprawnień i korekt błędów, dostępne w formacie elektronicznym i w języku polskim lub angielskim.

- Wsparcie techniczne: Dostęp online do zasobów wsparcia technicznego na stronie nokia.com lub producenta urządzeń równoważnych, zawierających informacje techniczne, wskazówki dotyczące subskrypcji oraz inne materiały wspierające eksploatację produktów, wszystkie w języku polskim lub angielskim.

- Korekty błędów: W przypadku poważnych usterek lub błędów wpływających na wydajność oprogramowania, podejmowanie działań korygujących w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu.

- Przeprowadzenie warsztatów powdrożeniowych dla personelu Zamawiającego.

Wykonawca przeprowadzi warsztaty powdrożeniowe z obsługi zaktualizowanego systemu zarządzania warstwy IP/MPLS dla co najmniej czterech pracowników Zamawiającego.

- Czas trwania warsztatów: co najmniej 30 godzin, podzielonych na min. 6 spotkań;

- Zajęcia muszą być przeprowadzone w języku polskim;

- Warsztaty  mogą się odbyć w formie wideokonferencji w dni robocze w godzinach 9.00 – 14.00 lub stacjonarnej w siedzibie Zamawiającego;

- Uczestnikom zapewnione zostaną materiały dydaktyczne w formie elektronicznej w języku polskim lub angielskim;

- Minimalny zakres tematyczny warsztatów obejmuje:

  - Architekturę systemu Nokia NSP

  - Zarządzanie urządzeniami sieciowymi

  - Konfiguracja i monitorowanie usług

  - Obsługa alarmów i raportowanie

  - Podstawowe funkcje diagnostyczne

Dodatkowo Wykonawca zorganizuje warsztaty lub dostęp do platformy szkoleniowej dla co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego. Warsztaty powinny być prowadzone przez producenta rozwiązania lub przez inżynierów Wykonawcy i dotyczyć nowych funkcjonalności, w szczególności zagadnień związanych z konfiguracją protokołów OSPF oraz MPLS.

Zakres warsztatów powinien odpowiadać treści następujących kursów oferowanych przez firmę Nokia lub ich odpowiedników:

  - OP00061 – Nokia OSPF Routing Protocol lub kurs równoważny,

  - 3FL30635AAAAZZZZA – Nokia Multiprotocol Label Switching lub kurs równoważny.

Warsztaty mogą być przeprowadzone:

  - stacjonarnie – w siedzibie Zamawiającego,

  - zdalnie – za pośrednictwem platformy szkoleniowej producenta rozwiązania.

Minimalny czas trwania warsztatów wynosi 70 godzin lekcyjnych. Warsztaty mogą być prowadzone w języku polskim lub angielskim.

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji warsztatów w formie samokształcenia (self-study), o ile Wykonawca zapewni uczestnikom dostęp do środowiska laboratoryjnego pozwalającego na wykonywanie ćwiczeń praktycznych zgodnych z ich tematyką.

Zamawiający dopuszcza również realizację warsztatów poprzez dostarczenie:

  - kodów dostępu,

  - punktów rozliczeniowych,

do platformy szkoleniowej producenta oprogramowania lub rozwiązania równoważnego,

pod warunkiem, że:

  - materiały szkoleniowe będą zgodne z programem ww. kursów,

  - dostęp będzie ważny przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty wystawienia

OP00061 - Nokia OSPF Routing Protocol lub równoważny:

W ramach warsztatów/kursu zostanie przedstawiony przegląd zasad routingu IP oraz metod wypełniania tablicy routingu.

Minimalny zakres tematyczny:

- Konfiguracja tras statycznych wraz z mechanizmami szybkiego wykrywania awarii (np. BFD).

- Omówienie działania protokołów wewnętrznych bramy (IGP): modele wektorowe i link‑state na przykładzie OSPF.

- Ćwiczenia laboratoryjne z konfiguracji i weryfikacji OSPF w środowisku jednoobszarowym i wieloobszarowym.

- Rozgłaszanie zewnętrznych prefiksów do domeny OSPF oraz filtrowanie tras przy użyciu polityk routingu.

- Zastosowanie równoważenia obciążenia (ECMP) w sieci IP i korzyści z niego wynikające.

- Konfiguracja i weryfikacja sesji BFD wspierających protokół OSPF.

- Wdrożenie szybkiego przełączania na alternatywne, wolne od pętli ścieżki (LFA).

- Ćwiczenia z konfiguracji OSPFv3 dla IPv6 w topologiach jedno‑ i wieloobszarowych.

- Praca w laboratoriach z wykorzystaniem model‑driven CLI (MD‑CLI) systemu SR OS.

- Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni potrafić wyjaśnić zasady działania mechanizmów OSPF: typy komunikatów, stany sąsiedztwa, rodzaje ogłoszeń stanu łącza (LSA).

- Powinni nabyć umiejętność planowania i wdrażania obszarów OSPF (stub, NSSA, architektura z ABR).

- Powinni posiadać wiedzę z zakresu zaawansowanych mechanizmów poprawiających dostępność i wydajność sieci: ECMP, BFD, LFA oraz praktyczne umiejętności konfigurowania i weryfikacji tras OSPF dla IPv4 (OSPFv2) oraz IPv6 (OSPFv3).

3FL30635AAAAZZZZA – Nokia Multiprotocol Label Switching lub kurs równoważny:

W ramach kursu zostanie przedstawiony zestaw zagadnień dotyczących technologii MPLS, w tym jej podstawowe pojęcia, terminologia oraz protokoły sygnalizacyjne, takie jak LDP i RSVP-TE.

Minimalny zakres tematyczny:

- Wprowadzenie do MPLS

- Podstawy MPLS

- Protokół dystrybucji etykiet (LDP)

- Protokół rezerwacji zasobów (RSVP)

- Inżynieria ruchu – MPLS TE

- Odporność

- Ćwiczenia laboratoryjne

- Po ukończeniu kursu uczestnik powinien zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące technologii MPLS (Multiprotocol Label Switching).

- Uczestnicy powinni potrafić wyjaśnić jej podstawowe pojęcia, strukturę nagłówka i operacje na etykietach oraz sposób działania protokołu LDP w dystrybucji etykiet.

- Poznać zasady inżynierii ruchu (Traffic Engineering), w tym wykorzystanie protokołu RSVP-TE do tworzenia ścieżek LSP z uwzględnieniem ograniczeń i mechanizmów ochrony.

- Nauczyć się konfigurować sieć MPLS z użyciem LDP, RSVP-TE oraz rozwiązań hierarchicznych, a także wdrażać mechanizmy ochrony LSP i obsługiwać funkcje takie jak 6PE.

- Ponadto potrafić zarządzać, monitorować i rozwiązywać podstawowe problemy związane z LDP i RSVP-TE.

- DODATKOWE WYMAGANIA ORAZ WARUNKI DOSTAWY SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA:

- Wykonawca opracuje plan dostaw w formie harmonogramu, wg którego będą realizowane dostawy zakupionego sprzętu i oprogramowania. Plan dostaw musi zawierać szczegółowy harmonogram dostaw do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Procedury odbioru jakościowego i właściwych do odbioru dokumentów, zmiany terminów realizacji poszczególnych dostaw, procedura obsługi wad i usterek regulują postanowienia zawarte we wzorze umowy wg Załącznika nr 3.

- Wykonawca dostarczy całość sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w godzinach od 8:00 do 14:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

- Odbiory sprzętu odbędą się w umówionym terminie przy obecności wyznaczonych pracowników Zamawiającego

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie środki transportu oraz zasoby ludzkie umożliwiające rozładunek i transport sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do wywiezienia we własnym zakresie wszelkich opakowań, palet, folii itp. materiałów pozostałych po dostarczonych elementach infrastruktury i oprogramowania.

- Wykonawca musi zapewnić, że wszystkie dostarczane sprzęty i oprogramowania są ze sobą kompatybilne w zakresie, w jakim wymagana jest ich wzajemna współpraca.

- Wszystkie urządzenia muszą być gotowe do instalacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego kosztów związanych z doposażeniem o  osprzęt wymagany przez producentów oferowanego rozwiązania (na przykład: okablowanie energetyczne, urządzenia zasilające) niezbędny do prawidłowego podłączenia urządzeń do sieci energetycznej Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, Zamawiający informuje, iż pojęcie „fabrycznie nowy” oznacza wytworzony (wyprodukowany) środek trwały, który nie był używany przed nabyciem w jakiejkolwiek formie włącznie z jego częściami, pochodzący z produkcji seryjnej, nieużywany, objęty gwarancją producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający certyfikat CE, wprowadzony na rynek zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej oraz dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych firmowych i nie otwartych opakowaniach producenta. Zamawiający wymaga zaoferowania urządzeń z datą produkcji od  stycznia 2026 r.

- Urządzenia muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzeń: odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych.

- Nie dopuszcza się urządzeń posiadających wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta.

- Elementy, z których zbudowane są urządzenia, w tym moduły SFP, muszą być produktami producenta urządzeń lub być przez niego certyfikowane oraz wszystkie muszą być objęte gwarancją producenta.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Do każdego typu urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej.

- Wykonawca dostarczy wszystkie licencje i klucze licencyjne wymagane do działania dostarczanego sprzętu i oprogramowania zgodnie z metodologią przewidzianą w tej kwestii przez producenta.

- POZOSTAŁE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

  - Wszystkie wymagane ustalenia i konsultacje o których mowa w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, niezbędne do realizacji umowy, mogą się odbywać on-line za pośrednictwem rozwiązań streamingowych lub narad koordynacyjnych stacjonarnych w siedzibie Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i uwzględni powyższe w cenie oferty.

Terminy i sposoby ustaleń czy konsultacji będą ustalane indywidualnie miedzy stronami umowy za pośrednictwem Przedstawicieli Stron umowy w razie potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu. Każde ustalenia lub konsultacje będą dokumentowane protokołem akceptowanym przez Przedstawicieli Stron.

  - Raport z badania stanu urządzeń i wykrycia potencjalnych problemów, Harmonogram dotyczący planu aktualizacji  i Plan dostaw, Wykonawca dostarczy w formie elektronicznej na adres e-mail Przedstawiciela Zamawiającego którego dane będą widniały w PPU.