OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu wspomagającego paszportyzację Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej: RSS).

- Zamówienie obejmuje:

- dostawę Systemu;

- przeprowadzenie szkolenia dla Administratorów i Użytkowników z obsługi Systemu;

- Dostarczenie Zamawiającemu aktualnej dokumentacji Systemu, w tym dokumentacji technicznej, organizacyjnej oraz użytkowej, która będzie wyjaśniała sposób korzystania z Systemu a także pozwoli na dalszy rozwój lub modyfikację Systemu;

- Udzielenie licencji na System dla Zamawiającego –  2 wieczyste licencje pływające użytkownika;

- Świadczenie usługi Wsparcia przez okres 12 miesięcy;

- Udzielenie gwarancji na System na zasadach opisanych w Umowie.

- Cel i zakres zamówienia

Celem realizacji niniejszego zamówienia jest usprawnienie pracy poprzez wdrożenie Systemu wspomagającego paszportyzację RSS. System ma tworzyć środowisko do projektowania 
i zarządzania siecią telekomunikacyjną, realizując również funkcje systemu wsparcia operacyjnego m.in. w zakresie inwentaryzacji sieci. Powinien zapewnić możliwość projektowania 
i dokumentowania pełnego modelu fizycznej sieci telekomunikacyjnej. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga, aby System umożliwiało inwentaryzację danych przestrzennych oraz ich atrybutów dla kanalizacji kablowej, sieci światłowodowej a także usług oraz urządzeń końcowych. Udostępniony System musi być zgodny z obecnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa – oznacza to, że Użytkownik Systemu będzie w dowolnym momencie realizował czynności 
w Systemie zgodnie z obecnie obowiązującym w Polsce prawem.

- MINIMALNE WYMAGANIA DLA SYSTEMU:

- Opis ogólny

System powinien zapewniać możliwość odwzorowania RSS w bazie danych oraz na mapie na poziomie obiektów infrastruktury fizycznej, okablowania i relacji światłowodowych, z możliwością dalszej rozbudowy, uwzględniając następujące wielkości:

- minimum 3000 km rurociągów z kablami światłowodowymi

- minimum 250 węzłów sieci, zawierających w sobie aktywne i pasywne urządzenia sieciowe

- minimum 2500 studni kablowych

- minimum 3000 zasobników kablowych

  - Warstwy na mapie / kategorie obiektów w bazie danych – wymagane do paszportyzacji RSS, dostępne również jako szablony do tworzenia nowych obiektów:

- Infrastruktura - swobodne punktowe (nie wymagają powiązania z innymi obiektami)

- Słupki oznaczeniowe i pomiarowe

- Markery magnetyczne

- Infrastruktura - swobodne liniowe (nie wymagają powiązania z innymi obiektami)

- Rury osłonowe

- Infrastruktura - punktowe (wymagają połączenia z innymi warstwami pod kątem ciągłości i zawartości)

- Zasobniki

- Trójniki

- Studnie

- Węzły

- Infrastruktura - liniowe (wymagają połączenia z innymi warstwami pod kątem ciągłości i zawartości)

- Rurociągi

- Optyka - punktowe (wymagają połączenia z innymi warstwami pod kątem ciągłości i zawartości)

- Mufy optyczne

- Przełącznice

- Zapasy kablowe

- Optyka - liniowe (wymagają połączenia z innymi warstwami pod kątem ciągłości i zawartości)

- Kable światłowodowe

- Włókna i logika (wymagają połączenia z innymi warstwami pod kątem ciągłości i zawartości)

- Krosowanie muf

- Relacje na włóknach

- Podkładowe

- Działki.

  - Warstwy Funkcjonalne

- Sieć Szkieletowa (kable, mufy, zapasy)

- Sieć Dystrybucyjna (kable, mufy, zapasy)

- Sieć obca (rurociągi, studnie, zasobniki, szafy, kable, mufy, zapasy)

- Sieć współbieżna (rurociąg wspólny z innym operatorem)

- Sieć projektowana (elementy infrastruktury i optyki planowane do budowy)

  - Zdarzenia

- Awarie

- Uszkodzenia

- Kolizje

- Przebudowy

  - Listy i Słowniki

- Klienci

- Kontrahenci

  - Wyposażenie węzłów (zamodelowane elastycznie urządzenia i obiekty z możliwością opisywania parametrami i atrybutami, krosowania patchcordami oraz integracji z warstwami optyczną i logiczną)

- urządzenia aktywne (przełączniki, routery, serwery)

- szafy rack

- urządzenia wspomagające (klimatyzacja, agregaty, UPSy, zasilanie)

- sprzęt kolokowany innych operatorów

  - Opis i wymagane atrybuty warstw:

- Słupki oznaczeniowe i pomiarowe

Obiekt fizyczny: słupek betonowy oznaczający położony pod nim zasobnik lub początek  przewiertu. Występuje w dwóch rodzajach:

- oznaczeniowy SO – prosty słupek bez dodatkowej zawartości.

- oznaczeniowo-pomiarowy SOP, posiada wbudowaną puszkę na taśmę lokalizacyjną, która przebiega wzdłuż kanalizacji, a w słupku takim umożliwia wpięcie urządzenia lokalizacyjnego. Nie ma konieczności modelowania samej taśmy lokalizacyjnej – przebiega ona wzdłuż całej kanalizacji i oznaczenia wymagają jedynie miejsca gdzie zostanie stwierdzony jego brak, co powinno być możliwe do oznaczenia na poziomie Rurociągów.

Minimalne wymagane atrybuty warstwy możliwe do uzupełnienia:

Typ słupka: Słupek oznaczeniowy, Słupek oznaczeniowo-pomiarowy

Pochodzenie: SSPW, Przebudowa XXX, Awaria XXX, WT XXX

Stan istnienia: istniejący, planowany, do likwidacji, uszkodzony, nieodnaleziony, przewrócony itp.

- Markery magnetyczne

Obiekt fizyczny: znacznik magnetyczny w standardzie telekomunikacyjnym, oznaczający obiekty podziemne takie jak Zasobnik, ostry zakręt Rurociągu, początek przewiertu.

Minimalne wymagane atrybuty warstwy możliwe do uzupełnienia:

Stan istnienia: istniejący, planowany, nieodnaleziony itp.

Pochodzenie: SSPW, Przebudowa XXX, Awaria XXX, WT XXX.

- Rury osłonowe

Obiekt fizyczny: rura osłonowa zabezpieczająca rurociąg. Ułożona metodą wykopu otwartego, przewiertu sterowanego lub przecisku płaskiego.

Minimalne wymagane atrybuty warstwy możliwe do uzupełnienia:

Typ

Stan istnienia: istniejący, planowany, do likwidacji

Pochodzenie: SSPW, Przebudowa XXX, Awaria XXX, WT XXX

Rodzaj (wykop, przewiert, przecisk)

Kolor

Średnica

Materiał

Długość

Data budowy

Pole wyliczone

Głębokość

- Zasobniki

Obiekt fizyczny: zasobnik kablowy doziemny. Zasobniki muszą tworzyć ciągłość z rurociągami, są też lokalizacją dla Muf i Zapasów oraz Zakończeniami dla Kabli, Relacji, odcinków Rurociągów, punktami odniesienia dla Pomiarów. Zasobnik musi mieć możliwość postawienia na wybranej rurze rurociągu. Nastawienie zasobnika na mapie będzie mogło być zrealizowane poprzez wskazanie punktu na kanalizacji, lub wpisanie współrzędnych w formacie 21.000000, 51.0000000.

Minimalne wymagane atrybuty warstwy możliwe do uzupełnienia:

Typ

Miejscowość

Województwo

Stan istnienia

Gmina

Powiat

Data budowy

Pochodzenie: SSPW, Przebudowa XXX, Awaria XXX, WT XXX

Stan techniczny

Głębokość

Położenie (rury, które przechodzą przez zasobnik)

Pole wyliczone

Opis (nr Umowy, nr WT, nr Projektu )

Rezerwacja (dat) – dla obiektów planowanych

- Trójniki

Obiekt fizyczny: trójnik na jednej z rur rurociągu umożliwiający odgałęzienie dzierżawionej rury.

Minimalne wymagane atrybuty warstwy możliwe do uzupełnienia:

Stan istnienia

Data budowy

Położenie (rura, której jest trójnik)

Opis (nr Umowy, nr WT, nr Projektu)

Rezerwacja (dat) – dla obiektów planowanych

- Studnie

Obiekt fizyczny: studnia kablowa telekomunikacyjna. Studnie muszą tworzyć ciągłość z rurociągami, są też lokalizacją dla Muf i Zapasów oraz Zakończeniami dla Kabli, Relacji, odcinków Rurociągów, punktami odniesienia dla Pomiarów.

Minimalne wymagane atrybuty warstwy możliwe do uzupełnienia:

Rodzaj zamknięcia

Własność studni

Typ

Miejscowość

Województwo

Stan istnienia

Stan techniczny

Gmina

Powiat

Obrót (pozycjonowanie obrysu studni)

Pole wyliczone

Data budowy

Pochodzenie: SSPW, Przebudowa XXX, Awaria XXX, WT XXX

Głębokość

Pokrywa

Logo

Opis ( nr Umowy, nr WT, nr Projektu)

Rezerwacja ( daty ) – dla obiektów planowanych

- Węzły

Obiekt fizyczny: Szafa telekomunikacyjna, Kontener, Pomieszczenie w budynku. Pełnią rolę Zakończeń dla Rurociągów, Kabli, Relacji. Są też lokalizacją dla Szaf, Urządzeń, Przełącznic. Posiadają osprzęt pomocniczy: Zasilanie, Klimatyzacja, Agregaty, Systemy Nadzoru.

Minimalne wymagane atrybuty warstwy możliwe do uzupełnienia:

Adres

Własność

Zarządca terenu

Typ

Miejscowość

Województwo

Stan techniczny

Gmina

Powiat

Obrys (kształt obiektu na mapie)

Data budowy

- Rurociągi

Obiekt fizyczny: Zespół rur HDPE 40mm. Tworzą ciągłość kanalizacji wraz z Węzłami, Studniami i Zasobnikami, Występują w różnych konfiguracjach od pojedynczej do dziewięciorurowej, także z mikrokanalizacją. Zawierają w sobie Kable, Muszą być zlokalizowane na mapie zgodnie z inwentaryzacją geograficzną. Muszą być mierzalne pomiędzy dwoma dowolnymi punktami sieci pod kątem Długości Trasowej.

Rurociągi RSS nie posiadają kanalizacji pierwotnej/wtórnej, rury HDPE 40mm są układane bezpośrednio w wykopie.

Minimalne wymagane atrybuty warstwy możliwe do uzupełnienia:

Rodzaj ( profil )

Pochodzenie: SSPW, Przebudowa XXX, Awaria XXX, WT XXX

Długość

Pole wyliczone

Data budowy

Stan istnienia

Stan techniczny

- Mufy optyczne

Obiekt fizyczny: Złącze kablowe hermetyczne. Umieszczane w Studni lub Zasobniku, łączą ze sobą Kable, są zakończeniami i punktami pośrednimi dla Relacji.

Minimalne wymagane atrybuty warstwy możliwe do uzupełnienia:

Typ

Lokalizacja (w czym jest zamontowana)

Pochodzenie: SSPW, Przebudowa XXX, Awaria XXX, WT XXX

Tacki

Stan istnienia

Stan techniczny

Opis (nr Umowy, nr WT, nr Projektu)

Rezerwacja (dat ) – dla obiektów planowanych

- Przełącznice

Obiekt fizyczny: przełącznica światłowodowa agregująca porty światłowodowe. Urządzenie pasywne sieci optycznej. Może być w formie półki rack, modułu do półki rack, osobnego elementu montowanego swobodnie. Przełącznice występują na zakończeniach Kabli, są zakończeniami Relacji, ale także mogą być poprzez patchcordy ich punktami pośrednimi.

Minimalne wymagane atrybuty warstwy możliwe do uzupełnienia:

Typ

Lokalizacja (w czym jest zamontowana)   Ilość portów

Właściciel

Stan istnienia

Data budowy

Pochodzenie

- Zapasy kablowe

Obiekt fizyczny: Zapas kabla światłowodowego zwinięty w Studni, Zasobniku lub Węźle. Zapasy występują przy Mufach (konieczne dla zachowania wygodnego dostępu do Mufy) lub samodzielnie (Zapasy trasowe) są częścią kabli wpływając na ich długość instalacyjną i optyczną ale nie trasową. Są zlokalizowane dwojako – na danym kablu oraz w obiekcie (Studnia, Zasobnik, Węzeł)

Minimalne wymagane atrybuty warstwy możliwe do uzupełnienia:

Długość

Lokalizacja (w czym jest zamontowany)

Kabel (jakiego kabla jest częścią)

Pochodzenie

- Kable światłowodowe

Obiekt fizyczny: Kabel światłowodowy. Umieszony w Kanalizacji, pomiędzy Przełącznicami i Mufami. Zawiera w sobie Włókna zgrupowane w Tuby, a na nich Relacje.

Minimalne wymagane atrybuty warstwy możliwe do uzupełnienia:

Typ

Długość trasowa

Długość optyczna (instalacyjna)

Ilość włókien

Kolorystyka włókien

Pochodzenie

Stan istnienia

Stan techniczny

Data budowy

- Krosowanie muf

Połączenia włókien światłowodowych w Mufach

Obiekt logiczny: Połączenia włókien światłowodowych wewnątrz Mufy.

- Relacje na włóknach

Obiekt logiczny: Z możliwością obliczania długości trasowej i optycznej

- Działki

Obiekt podkładowy (mapowy): Warstwa zawierająca działki przez które przebiegała sieć.

  - Warstwy funkcjonalne

Możliwość wyodrębnienia na mapie lub ukrycia warstwy z wybranym obiektem lub obiektami. Warstwy muszą umożliwiać wyodrębnienie na mapie lub ukrycie dla ustalonej skali mapy.

- Sieć Szkieletowa (węzły, kable, mufy, zapasy)

- Sieć Dystrybucyjna (węzły, kable, mufy, zapasy)

  - Część obiektów z powyższych kategorii tworzy odrębną funkcjonalnie sieć i zachodzi konieczność odróżnienia jej na mapie oraz wśród przeglądanych Obiektów na liście. Sieć szkieletowa i dystrybucyjna mogą się ze sobą łączyć ale nie ma obiektów należących jednocześnie do obu typów sieci. Wykorzystują one wspólną infrastrukturę tam gdzie przebiegają współbieżnie.

- Sieć obca (rurociągi, studnie, zasobniki, szafy, kable, mufy, zapasy)

- Elementy sieci innych Operatorów łączące się z infrastrukturą RSS w wyniku współpracy między operatorami i zawartych umów. Mogą to być przyłącza dobudowane do obiektów RSS, obce kable wprowadzone do kanalizacji RSS, sąsiadujące studnie, zasobniki, mufy i zapasy zlokalizowane przez innych operatorów w obiektach RSS.

- Sieć współbieżna (rurociągi i studnie wspólne z innym operatorem)

  - Część infrastruktury RSS została utworzona w wyniku dzierżawy rury obcego rurociągu. Takie trasy wymagają możliwości wyróżnienia na mapie oraz na liście obiektów.

  - Zdarzenia

Powiązane z zasobami, na których zostały utworzone oraz ich zawartością zgodnie z hierarchią: Infrastruktura > Optyka > Logika > Usługi. Z możliwością dodania notatek, dokumentów, zdjęć, ram czasowych. Możliwe do ujęcia w raporcie zbiorczym lub indywidualnym dla danego Zdarzenia

- Awarie

Uszkodzenia Sieci skutkujące przerwaniem lub degradacją Relacji

- Uszkodzenia

Uszkodzenia infrastruktury nie wpływające na Relacje

- Kolizje

Punktowe zbliżenia lub przecięcia prac budowlanych z infrastrukturą RSS

- Przebudowy

Prace budowlane skutkujące przebudową infrastruktury RSS, zmianą trasy, nadbudową obiektów itp. Możliwość oznaczania fragmentu sieci objętej przebudową na mapie.

  - Listy

- Klienci

Edytowalna i rozbudowywalna lista Klientów (Operatorów OSD)

- Kontrahenci

Edytowalna i rozbudowywalna lista podmiotów współpracujących

  - Urządzenia

- Urządzenia aktywne (przełączniki, routery, serwery)

Możliwość elastycznego modelowania urządzeń w celu ich inwentaryzacji pod kątem zajętości portów, wykorzystania energii itp.

- Szafy rack

Możliwość elastycznego modelowania szaf rack w celu lokalizacji urządzeń, przełącznic itp.

- Urządzenia pozostałe (klimatyzacja, agregaty, UPSy, zasilanie)

- Sprzęt kolokowany - sprzęt innych Operatorów umieszczony w obiektach RSS zostanie wyróżniony atrybutem Właściciel i usługą Kolokacja

- Ewidencja Usług

System powinien umożliwiać odwzorowanie Usług świadczonych przez RSS w powiązaniu 
z zasobami fizycznymi i logicznymi sieci oraz listą klientów.

  - Dostęp do Sieci Internet - Może być modelowana jako zajętość portu urządzenia lub przełącznicy.

  - Transmisja Danych Ethernet - Może być modelowana jako zajętość na włóknie światłowodowym.

- TDE Transmisja Danych Ethernet - usługa aktywna świadczona na włóknie światłowodowym, nie wymaga włókna na wyłączność, co najmniej z jednej strony znajduje się urządzenie aktywne RSS.

- TDL Transmisja Danych Lambda – usługa transmisji danych wykorzystująca konkretną długość fali.

  - Dzierżawa Ciemnego Włókna DCW - Może być modelowana jako zajętość na włóknie światłowodowym.

- 1 j – usługa dzierżawy jednego włókna, wymaga włókna na wyłączność

- 2 j – usługa dzierżawy dwóch włókien równoległych, wymaga włókien na wyłączność

- Włókno dla TDE – szczególny przypadek, gdzie dzierżawione włókno jest składnikiem umowy TDE, a nie DCW.

  - Dzierżawa Kanalizacji Kablowej DKK – Może być modelowana jako kabel światłowodowy o szczególnych atrybutach.

- Cała rura – usługa dzierżawy całego otworu danej kanalizacji na trasie

- Średnica kabla – usługa dzierżawy kanalizacji do danej średnicy

  - Kolokacja KOL – Może być modelowana jako urządzenie (aktywne, pasywne lub patchcord o szczególnych atrybutach).

- Pasywna – przełącznice, półki

- Aktywna – urządzenia z zasilaniem 230 V lub 48 V

- Połączenie operatorów – patchcord powiązany z usługą, łączący ze sobą dwa porty urządzeń lub przełącznic

- Funkcjonalności automatyzujące

  - Wyznaczanie długości trasowej w kanalizacji

System powinien zapewniać funkcjonalność polegającą na automatycznym i precyzyjnym wyliczaniu długości trasowej wzdłuż kanalizacji. Punktem odniesienia dla wyznaczania długości trasowej powinna być sumaryczna długość odcinków kanalizacji pomiędzy dwoma, leżącymi na niej, wskazanymi punktami. Punkty powinny być definiowane poprzez współrzędne geograficzne w formacie WGS 84, podanie nazw Zakończeń lub poprzez wskazanie na mapie. Określony w ten sposób przebieg w kanalizacji powinien być podświetlony na mapie. System powinien umożliwiać zapisanie wyniku pomiaru jako obiektu w bazie danych i na mapie. Pomiar zapisany w systemie powinien być aktualizowany automatycznie w przypadku zmiany przebiegu sieci pomiędzy jego zakończeniami. Powinna się również aktualizować lista elementów pośrednich w przypadku ich dodania lub usunięcia. Zmiany takie nie powinny kasować pomiaru w Systemie.  System powinien umożliwiać można wyeksportowanie takiego przebiegu do edytowalnego pliku w formie listy odcinków i obiektów kanalizacji wraz z nazwami i współrzędnymi geograficznymi. W przypadku braku możliwości wyznaczenia przebiegu System powinien wskazywać powód i miejsce wystąpienia problemu np. nieciągłość kanalizacji, brak wolnych zasobów w rurociągu na konkretnym odcinku. System powinien wskazywać także istniejące konflikty typu Awaria, Uszkodzenie, Przebudowa, nie powinny one jednak uniemożliwiać utworzenia Przebiegu. W przypadku skomplikowanego przebiegu np. istnienia alternatywnych tras, System powinien umożliwiać wskazanie oczekiwanej trasy oraz żądanego punktu pośredniego. Utworzony przebieg musi być możliwy do powiązania z usługą Dzierżawa Kanalizacji Kablowej.

  - Wskazywanie miejsca awarii na podstawie długości optycznej od obiektu

System po zdefiniowaniu odpowiednich parametrów musi zapewniać funkcjonalność polegającą na wskazywaniu na mapie miejsca na podstawie pomiaru odległości optycznej, przeliczając ją na odległość trasową od punktu pomiaru, przy uwzględnieniu długości kabla, zapasu i parametru falowania kabla w kanalizacji i włókien w kablu. System powinien również pozwalać na załadowanie pomiar z reflektometru i wskazywać na wykresie interesujący użytkownika punkt aby wyznaczyć odległość do tego punktu oraz przebieg na mapie.

  - Generowanie listy usług objętych Awarią

System powinien zapewniać funkcjonalność polegającą na podaniu wszystkich Usług zdefiniowanych Relacjami lub Dzierżawami, przebiegających przez miejsce Awarii lub obszar Przebudowy. Lista taka powinna być możliwa do wyświetlenia w Systemie oraz do wyeksportowania w formie pliku edytowalnego zawierającego Usługi, Klientów oraz czasy początku i końca Awarii lub Przebudowy.

  - Grupowa modyfikacja

System powinien zapewniać możliwość zmiany parametrów całej grupy obiektów za pomocą pojedynczej edycji. Edycję grupowa powinna być możliwa do wykonania dla dowolnego parametru dla obiektów tego samego typu. Edycja grupowa powinna być możliwa do wykonania dla obiektów różnych typów w zakresie parametrów, które są wspólne dla edytowanych obiektów.

- Raporty

  - Raport PIT zgodny z wymaganiami UKE

System powinien zapewniać możliwość generowanie plików wsadowych do raportu PIT zgodnego z aktualnymi wymogami UKE.

  - Raport SIDUSIS zgodny z wymaganiami Ministerstwa Cyfryzacji

System powinien zapewniać wspieranie tworzenia raportu SIDUSIS zgodnego z aktualnymi wymogami Ministerstwa Cyfryzacji lub innego reportu, który go zastąpi.

  - Raport Awarii

System powinien zapewniać możliwość generowania raportu Awarii zawierającego dane o wszystkich zasobach fizycznych, logicznych i Usługach dotkniętych Awarią. Raport będzie mógł być wyeksportowany w formacie .xls.

  - Raport Klientów i Usług

System powinien zapewniać możliwość wygenerowania raportu Klientów w powiązaniu z usługami zamodelowanymi w Systemie.

  - Raport rozpływów optycznych

System powinien zapewniać generowanie w postaci tabelarycznej raportu połączeń włókien dla muf  i ODFów.

- Funkcjonalność i ergonomia systemu

  - Wszystkie funkcje Systemu muszą być dostępne z jednej aplikacji klienckiej. Żadne z opisanych wymagań nie może być realizowane przez inne aplikacje, nie będące składnikami głównej aplikacji.

  - System musi zapewnić współpracę z podkładami mapowymi online, w tym Open Street Map, Geoportal oraz innymi źródłami WMS i WMTS.

  - System musi wspierać pracę wielomonitorową, umożliwiając odczepianie widoku mapy lub schematu na osobne ekrany.

  - System musi być dostosowany do pracy na monitorach wysokiej rozdzielczości. Wszelkie schematy, ikony, opisy muszą być ostre również przy dużej rozdzielczości ekranu i umożliwiać wyświetlenie okna aplikacji na całej powierzchni ekranu wysokiej rozdzielczości.

  - System musi wspierać wykorzystanie modułu GPS do pozycjonowania obiektów na mapie.

  - System musi posiadać wersję przeglądarkową, zapewniającą dostęp do danych do odczytu.

  - System musi zapewnić tworzenie i odtworzenie kopii zapasowej bazy danych z poziomu aplikacji bez konieczności posiadania wiedzy programistycznej z zakresu baz danych.

  - System musi zapewniać funkcję Cofnij (Undo) dla wszystkich operacji edycyjnych na obiektach na mapie łącznie z ich usunięciem.

  - System musi zapewniać użytkownikowi dostosowanie stylu wyświetlania obiektów na mapie w zależności od konkretnej wartości wybranego atrybutu tego obiektu lub atrybutu obiektu nadrzędnego. Jako styl rozumieć należy wybór ikony i jej wielkości lub kolor obiektu, grubość i styl kreski dla obiektów liniowych.

  - System musi zapewniać możliwość dostosowywania nazw typów obiektów i samych obiektów. Nazwy te użytkownik będzie mógł uzależnić od wartości dowolnego atrybutu obiektu lub atrybutu obiektu nadrzędnego. Oznacza to, że obiekt tego samego typu będzie mógł mieć inną nazwę obiektu przy różnych wartościach atrybutu, od którego uzależniono jego nazwę.

  - System musi zapewniać wstawianie na mapie lub schematach, notatek oraz elementów grafiki, takich jak strzałki, kreski, odnośniki, ramki.

  - System musi zapewniać możliwość kopiowania i wklejania dowolnych obiektów prostych oraz obiektów składających się z wielu elementów jak np. budynek biurowy z całą zamodelowaną w nim siecią. Wklejanie nie może naruszać zasad logiki tworzenia sieci.

  - System musi zapewniać możliwość wstawienia za pomocą jednej operacji obiektu węzłowego jak studnia lub szafka na istniejącej kanalizacji. Wstawienie obiektu nie powoduje przerwania kabli w tej kanalizacji.

  - System musi zapewniać możliwość usunięcia za pomocą jednej operacji studni lub zasobnika wstawionych na kanalizacji o ile nie ma w niej zamodelowanych połączeń i jest ciągły przebieg kabla.

  - System musi zapewniać możliwość podzielenia kabla za pomocą jednej operacji, przez wstawienie na nim mufy bez przerwania ciągłości kabla lub usług w tym kablu.

  - System musi zapewniać tworzenie historii operacji wykonanych przez użytkowników.

  - System musi umożliwiać dostęp do danych przez przeglądarkę. Dostęp przez przeglądarkę zapewnia możliwość wyświetlania na mapie całości sieci oraz poprzez kliknięcie w obiekt na mapie dostęp do obiektów wewnętrznych, w tym schematów stojaków i połączeń w mufach. Dostęp webowy umożliwiać ma wyszukiwanie adresów oraz obiektów sieciowych poprzez wpisanie w wyszukiwarce aplikacji nawet fragmentu adresu lub nazwy obiektu.

  - System musi zapewniać generowanie schematów wyprostowanych sieci (schemat obiektów punktowych i liniowych na poziomie mapy pokazujący ich powiązania topologiczne). Po wygenerowaniu schemat jest już dostępny dla wszystkich użytkowników bez konieczności ponownego generowania. Schemat wyprostowany sieci można rozwijać o kolejne obiekty lub zawężać ich widok, tak aby wyświetlać tylko wymagany fragment sieci. Ma być możliwość przesuwania obiektów na schemacie. Kliknięcie na schemacie w wybrany obiekt ma umożliwiać automatyczne wyświetlanie paszportu tego obiektu. Schematów sieci można w systemie tworzyć dowolną ilość.

  - System musi zapewniać możliwość generowania schematów połączeń sieci światłowodowej. Na schemacie mają być wizualizowane obiekty połączeniowe jak mufy i półki oraz widoczne połączenia włókien. Schemat ma mieć możliwość zawężania wyświetlanych obiektów poprzez ich ukrywania lub rozwijanie do większej struktury i przesuwanie obiektów na schemacie celem uzyskania pożądanego widoku i zakresu schematu. Musi być możliwość dokonywania połączeń włókien bezpośrednio na schemacie.

  - System musi zapewniać nieograniczony dostęp do bazy danych, w tym do tabel i ich atrybutów. Administrator Zamawiającego ma mieć pełne, nieograniczone  uprawnienia do bazy danych systemu.

  - System musi zapewnić możliwość tworzenia samodzielnie przez użytkownika predefiniowanej kombinacji rur jako szablonu. System umożliwi przesuwanie rur i dodawanie pojedynczych rur dla innych kombinacji niż predefiniowane. Można będzie wstawić wiele kombinacji i przesuwać je w zależności od wymaganego docelowego układu rur.

  - W ramach swojej funkcjonalności system powinien umożliwiać w szczególności:

  - Awaria – tworzenie:

- tworzenie Awarii na zasobach na mapie

- generowania listy usług objętych Awarią

- wyszukiwanie Awarii w bazie danych, filtrowanie wyników wg klientów, usług, statusu, dat.

  - Awaria – edycja infrastruktury:

- wstawianie zasobnika na wybranej rurze z rurociągu

- przeciąganie zapasu z sąsiedniego obiektu, modyfikacja długości zapasów

- wstawiane mufy na kablu z aktywnymi połączeniami na włóknach

- zmiana typu istniejącego kabla z aktywnymi połączeniami na włóknach.

  - Awaria – wyszukiwanie:

- wyszukiwanie Awarii na mapie na podstawie pomiaru z reflektometru

- wyszukiwanie Awarii bieżących w bazie danych i na mapie

- wyszukiwanie Awarii archiwalnych w bazie danych i na mapie

- wyszukiwanie Awarii po kryteriach: klient, data, usługa.

  - Awaria – raport:

- tworzenie raportu Awarii z możliwością filtrowania wg: klientów, dat, usług, statusu

- eksport raportu do pliku w formacie otwartym.

  - Przebudowa – tworzenie:

- tworzenie obszaru Przebudowy na mapie

- generowanie listy usług objętych przebudową

- wyszukiwanie Przebudowy w bazie danych, filtrowanie wyników wg klientów, usług, statusu, dat.

  - Przebudowa – edycja infrastruktury:

- edycja przebiegu rurociągu,

- usuwanie zasobników i studni z przebiegu kanalizacji,

- wstawianie zasobników i studni w przebieg kanalizacji,

- nastawianie rury osłonowej na rurociąg,

- usuwanie mufy z przebiegu kabla,

- zmiana kolorystyki włókien w kablach,

- aktualizacja długości trasowych i optycznych,

  - Przebudowa – wyszukiwanie:

- wyszukiwanie przebudów bieżących w bazie danych i na mapie,

- wyszukiwanie przebudów archiwalnych w bazie danych i na mapie.

  - Kolizja:

- tworzenie miejsca Kolizji na zasobach na mapie,

- wyszukiwanie kolizji w bazie danych, filtrowanie wyników wg statusu, dat.

  - Odwzorowanie usługi Dzierżawa Kanalizacji Kablowej (DKK):

- tworzenie reprezentacji DKK w Systemie z uwzględnieniem jej cech, tj. rodzaju, zakończeń, długości trasowej, zajętych zasobów, klienta, statusu, dodatkowych obiektów instalowanych na trasie, tj. stelaży zapasu oraz muf oraz przyłączy.

  - Odwzorowanie Dzierżawy Ciemnego Włókna (DCW):

- tworzenie reprezentacji DCW w Systemie z uwzględnieniem jej cech, tj. rodzaju, zakończeń, długości trasowej i optycznej, zajętych zasobów, klienta, statusu, dodatkowych elementów, tj. patchcordów, przełącznic,

- dobór włókien na żądanej trasie, unikanie konfliktów z innymi usługami na włóknach.

  - Odwzorowanie usługi Transmisji Danych Ethernet (TDE):

- tworzenie reprezentacji TDE w Systemie z uwzględnieniem jej cech, tj. rodzaju, parametrów, zakończeń, długości optycznej, zajętych zasobów, klienta, statusu, dodatkowych elementów użytych w ramach usługi, tj. ciemnego włókna, patchcordów, wkładek optycznych, portów urządzeń.

  - Odwzorowanie usługi Kolokacja

- tworzenie reprezentacji Kolokacji w Systemie z uwzględnieniem jej cech, tj. rodzaju, parametrów, lokalizacji, zasilania, zajętych zasobów, klienta, statusu, dodatkowych elementów użytych w ramach usługi, tj. patchcordów, wkładek optycznych, portów urządzeń;

  - Wyszukiwanie usług z możliwością filtrowania wyników względem ww. cech;

  - Łączenie usług w pakiety;

  - Wyliczanie długości trasowej po kanalizacji między dwoma dowolnymi punktami położonymi na sieci;

  - Tworzenie raportów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
w zakresie sprawozdawczości określonej w ustawie Prawo telekomunikacyjne, ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz innych aktów prawnych, które narzucają Zamawiającemu przesyłanie stosownych informacji w zakresie prowadzonej działalności telekomunikacyjnej;

  - Tworzenie raportu wybranych zasobów fizycznych wg rodzaju, właściciela, stanu;

  - Tworzenie raportu wybranych usług wg rodzaju, klienta;

  - Import danych z plików .dwg:

- import danych z pliku

- przeniesienie obiektów do danych kategorii

- uzupełnianie obiektów o brakujące powiązania i atrybuty

- Import z plików .csv:

- import kanalizacji

- import kabli

- import studni kablowych

- Eksport danych z mapy do plików .dwg;

- Eksport danych z bazy do plików .csv

- Eksport i wydruk rozpływu włókien

- UTRZYMANIE I AKTUALIZACJA SYSTEMU

- W ramach utrzymania i aktualizacji Systemu Wykonawca zobowiązany jest do:

- zapewnienia utrzymania i aktualizacji Systemu w terminie 12 miesięcy od dostarczenia Systemu;

- zapewnienia bieżącej aktualizacji Systemu w przypadku zmian prawnych,

- zapewnienia dostosowania Systemu do najnowszej wersji i narzędziowego,

- zapewnienia usuwania awarii i błędów dostarczonego Systemu, których przyczyna leży po stronie Wykonawcy,

- wsparcia w obsłudze Systemu w zakresie wykraczającym poza zakres szkolenia;

- konsultacji i pomocy w zakresie administracji i konfiguracji.

- W ramach wsparcia obejmującego obsługę i konsultację oraz pomoc, Zamawiający zastrzega sobie możliwość do zadania pytań za pośrednictwem wysłania wiadomości e-mail na wskazany w ofercie adres lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zgłoszeń oraz do udzielenia odpowiedzi na pytania w terminach określonych poniżej:

  - awaria/błąd :………dni roboczych (zgodnie z ofertą Wykonawcy),

  - udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie : 2 dni robocze.

- Dla zachowania odpowiedniego poziomu usługi utrzymania i aktualizacji Zamawiający przyjmuje następującą procedurę zgłoszeń do Wykonawcy:

- Za moment zgłoszenia przez Zamawiającego uznaje się datę wysłania wiadomości e-mail do Wykonawcy lub zgłoszenia w dedykowanym systemie obsługi zgłoszeń.

- Zamawiający deklaruje, że w zgłoszeniach znajdą się co najmniej takie informacje, jak:

  - identyfikator zgłoszenia;

  - temat zgłoszenia;

  - kategoria zgłoszenia;

  - opis zgłoszenia;

  - kroki prowadzące do zaistnienia sytuacji będącej przyczyną zgłoszenia;

  - dodatkowe informacje, o jakie poprosi Wykonawca po przyjęciu zgłoszenia.

- Za czas zgłoszenia uznaje się datę i czas wysłania do Wykonawcy wiadomości e-mail ze zgłoszeniem lub czas stworzenia zgłoszenia w dedykowanym systemie obsługi zgłoszeń.

- Obowiązki Wykonawcy:

- W ramach obsługi zgłoszeń w zakresie utrzymania i aktualizacji Systemu, Wykonawca zobowiązany jest co najmniej do:

- prowadzenia rejestru zgłoszeń dotyczących Systemu i nadawania im unikalnych identyfikatorów;

- rejestracji aktualnego statusu realizacji i rodzaju zgłoszeń według klasyfikacji zgłoszeń;

- odnotowania daty i czasu zgłoszenia;

- przypisania do zgłoszenia osoby realizującej zgłoszenie po stronie Wykonawcy;

- odnotowania czasu reakcji (od czasu zgłoszenia do czasu zamknięcia zgłoszenia);

- odnotowania daty i czasu zamknięcia zgłoszenia lub daty i czasu zamknięcia zgłoszenia bez jego rozwiązania.

- W ramach aktualizacji Wykonawca zobowiązany jest do:

- stałej aktualizacji Systemu zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami, w szczególności regulacji w zakresie inwentaryzacji infrastruktury, RODO itp.;

- poprawy Defektów blokujących bieżącą pracę Użytkowników i Administratora;

- poprawy błędów wpływających na bezpieczeństwo przechowywanych danych;

- dostawy aktualizacji, która nie powinna zaburzać bieżącej pracy Użytkowników i Administratora.

- SZKOLENIA

Wykonawca w ramach zamówienia przeprowadzi pełen przewidziany przez producenta cykl szkoleń z zakresu obsługi, administrowania oraz funkcjonalności systemu dla 4 pracowników Zamawiającego. Łączny minimalny czas szkoleń to 15 godzin. Zamawiający dopuszcza możliwość szkolenia w formie online.