OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie stałych i kompleksowych usług serwisowych przez Wykonawcę na rzecz Województwa Warmińsko Mazurskiego – Warmińsko Mazurskiego Centrum Nowych Technologii w celu utrzymania Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Warmińsko – Mazurskiego – w zakresie Sieci pasywnej (dalej „RSS” lub „sieć RSS”) do 01.06.2025 r.

Podstawowe obowiązki Wykonawcy:

  - Zapewnienie dyspozycyjności Wykonawcy w trybie 24/7/365 do świadczenia usług wskazanych w pkt. 2 poniżej, na rzecz Zamawiającego.

  - Usunięcie awarii w ciągu 10 godzin od chwili jej zgłoszenia (przywrócenia ciągłości działania usług).

  - Usuwanie awarii i uszkodzeń na sieci RSS poprzez lokalizację uszkodzenia liniowego 
i przywracanie ciągłości linii światłowodowych przez Wykonawcę z uwzględnieniem:

- Kompleksowego usuwania awarii linii światłowodowej wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego;

- Sporządzenia dokumentacji fotograficznej z miejsca awarii przed przystąpieniem do usunięcia awarii;

- Podejmowania prób ustalenia sprawcy awarii, a w przypadku braku takiej możliwości zgłoszenia zdarzenia na policję;

- Spisania oświadczenia ze sprawcą awarii (Załącznik nr 6 do Umowy) o ile został ustalony;

- Dokonywania wszelkich uzgodnień, pozyskiwania niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych, protokołów odbioru niezbędnych w procesie usuwania awarii (np. zgłoszeń właścicielowi terenu i po usunięciu awarii spisanie protokołu odbioru);

- Przygotowania dokumentacji pomiarowej i fotograficznej dokumentującej prawidłowe usunięcie awarii;

- Przygotowania dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeżeli będzie wymagał tego sposób usunięcia awarii), np. zmiana trasy rurociągu. W przypadku wykonywania przejść pod ciekami wodnymi niezbędne jest opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Dokumentacje należy dostarczyć Zamawiającemu w 1 egz. wersji papierowej i wersji elektronicznej (wersja edytowalna w formacie ustalonym z Zamawiającym) ;

- Przygotowania dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeżeli będzie wymagał tego sposób usunięcia awarii), np. zmiana trasy rurociągu dla terenów zamkniętych – np. przejść pod torami. Dokumentacje należy dostarczyć Zamawiającemu w 1 egz. wersji papierowej i wersji elektronicznej (wersja edytowalna w formacie ustalonym z Zamawiającym);

- Zutylizowania zdemontowanych i uszkodzonych materiałów, tj. kabli światłowodowych, rur RHDPE, mikrorurek czy zasobników i studni kablowych (elementów studni kablowych) i dostarczenia oświadczenia o zutylizowaniu uszkodzonych materiałów (Załącznik nr 11 do Umowy).

  - Wykonanie prac związanych z rekonfiguracją  sieci RSS, takich jak np.:

- Spawanie włókien światłowodowych;

- Budowanie łączników kablowych i rurowych;

- Inne prace niezbędne do prawidłowego działania sieci RSS, zlecone przez Zamawiającego.

5.	Dodatkowo:

- Posiadanie pracowników (minimum 1) z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Ustawą z 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 682);

- Posiadanie pracowników (minimum 1) z aktualnym członkostwem w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Pozostałe obowiązki wykonawcy opisane są w postanowieniach umowy.

Podstawowe obowiązki Zamawiającego:

- Zawiadamianie Wykonawcy o wykrytej awarii/ konieczności wykonania prac;

- Zapewnienie dostępu do obiektów wyniesionych, znajdujących się na trasie sieci RSS;

- Akceptacja przedstawionego przez Zamawiającego kosztorysu i zlecenie wykonania prac;

- Odbiór prac i spisanie protokołu odbioru;

- Zapłatę wynagrodzenia :

- z tytułu pozostawania Wykonawcy w całodobowej gotowości

- z tytułu rozliczenia pozostałych czynności na podstawie kosztorysu powykonawczego

Wszelkie kwestie nieuregulowane w OPZ opisane zostały we projekcie umowy. Niniejszy dokument stanowi  jej uzupełnienie i jest jej nierozerwalną częścią.

Wymagania do materiałów, które będą użyte do realizacji Zamówienia:

Zastosowane przy usuwaniu Awarii materiały powinny spełniać co najmniej:

- Rurociąg kablowy powinien posiadać:

      - wykonanie z polietylenu dużej gęstości (HDPE);

      - warstwę poślizgową o gęstości nie mniejszej niż 0,940 g/cm3;

      - współczynnik płynięcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min;

      - średnicę zewnętrzną 40 mm i grubości ścianek: 3,7 mm;

      - wewnętrzną powierzchnię rowkowaną, tj. pokrytą drobnymi, wzdłużnymi rowkami;

      - kodowaną kolorowym paskiem zewnętrzną powierzchnią. Wymagany sposób kodowania w kolorze: czerwonym, zielonym, niebieskim lub białym (dopuszczalna zamiana na całą rurę bez oznacznika);

      - klasę odporności na ściskanie wynoszącą minimum 750N.

- Mikrorurka cienkościenna powinna posiadać:

      - wykonanie z polietylenu dużej gęstości (HDPE);

      - średnicę zewnętrzną co najmniej 10 mm i grubości ścianek: co najmniej 1,0 mm;

      - dostosowania koloru mikrorurek do istniejącego systemu kodowania: czerwony, zielony, niebieski lub biały;

      - odporność na naciąg instalacyjny minimum 350N;

      - temperatura instalacji: -10 ~ +70o C.

- Kabel światłowodowy powinien posiadać:

      - dielektryczną konstrukcję wielotubową z luźną tubą wypełnioną żelem hydrofobowym,

      - typ włókna ITU–TG.652D (niwelujące efekt podwyższonej tłumienności w obszarze absorpcji jonowej OH- tzw. Zero Water Peak oraz spełniające warunki dla zastosowania technik zwielokrotnienia falowego DWDM),

      - tłumienność włókna dla fali 1310 nm nie powinna przekraczać 0,40 dB/km;

      - tłumienność włókna dla fali 1550 nm nie powinna przekraczać 0,25 dB/km;

      - dyspersja polaryzacyjna nie może przekraczać 0,2ps/√ km;

      - dyspersja chromatyczna nie może przekraczać 0,092ps/nm2 * km;

      - kolory włókien w tubach oraz kolory kolejnych tub wg poniższego standardu:

1 – czerwone

2 – zielone

3 – niebieskie

4 – białe

5 – fioletowe

6 – pomarańczowe

7 – szare

8 – żółte

9 – brązowe

10 – różowe

11 – czarne

12 – turkusowe

      - konstrukcja kabli powinna zapewniać rozkład włókien w standardzie 12 włókien na tubę;

      - temperatura instalacji: -5 ~ +55o C;

      - temperatura pracy: -30 ~ +60o C.

- Złącze kablowe powinno umożliwiać:

      - montaż 2 do 6 kabli o średnicy od 6 do 25 mm, wprowadzanych z jednej strony;

      - min. 1 duży port owalny i min. 4 małe porty okrągłe;

      - montaż złącza bez przecinania części światłowodów przez uszczelniony port owalny;

      - możliwość rozbudowy pojemności mufy poprzez dodanie kaset światłowodowych;

      - możliwość wykonania zapasu tub z włóknami kabla światłowodowego;

      - szczelność pneumatyczną i wodną złącza;

      - trwałość, co najmniej 30-letnią przy eksploatacji złącza w zasobniku złączowym;

      - odporność na zgniecenie, uderzenie, rozciąganie, zginanie, skręcanie i drgania;

      - łatwe otwarcie i ponowne zamknięcie złącza;

      - uproszczone czasowe zamknięcie i uszczelnienie złącza.

- Zasobnik kablowy powinien posiadać:

      - wykonanie z polietylenu (PE);

      - korpus z dwoma dedykowanymi miejscami na mufy;

      - pokrywę wraz z tuleją odciążającą;

      - uszczelkę pokrywy;

      - zapewnić bezpieczne ułożenie odcinków zapasu kabla;

      - zapewnić dużą odporność na wysokie i niskie temperatury;

      - możliwość wprowadzenia do korpusu zasobnika rur o średnicy do fi 40mm;

      - wymiary zewnętrzne co najmniej: 1400x700x450mm;

      - wagę całości pozwalającą na ręczną instalację przez 1-2 osoby;

      - możliwość posadowienia na głębokość co najmniej 1,00 m;

      - uszczelki na rury do fi 40mm, co najmniej 8 szt.

- Studnia kablowa powinna posiadać:

      - korpus dwuelementowy prostokątny abizolowany;

      - możliwość zabudowania w dnie osadnika;

      - ramę i pokrywę żeliwną typu ciężkiego z wywietrznikiem z logo operatora

      - dwa zaślepione otwory po dwie sztuki na dłuższych bokach i po dwa otwory na krótszych bokach;

      - rury wspornikowe co najmniej 2 szt.;

      - wsporniki dwukablowe co najmniej 2 szt.;

      - wymiary zewnętrzne, co najmniej: 1600 mm (długość)x1000 mm (szerokość)x1200 mm (wysokość).

- Rura przepustowa grubościenna powinna posiadać:

      - wykonanie z polietylenu dużej gęstości (HDPE);

      - gładką zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię;

      - możliwość łączenia przez zgrzewanie lub na złączki;

      - wysoką sztywność, odporność na naciskanie;

      - łatwość układania;

      - wysoką szczelność przy łączeniu metodą zgrzewania;

      - niskie opory zaciągania kabli;

      - jednolitą konstrukcję minimalizującą możliwość uszkodzenia;

      - wysoką trwałość;

      - odporność na środowiska kwaśne i zasadowe;

      - dobrą elastyczność;

      - wysoką odporność na udar;

      - odporność na niskie temperatury.

Wykonawca dostarczy dokumenty poświadczające spełnienie powyższych wymagań lub złoży stosowne oświadczenie, że zastosowane materiały są fabrycznie nowe (tzn. nie starsze niż 2 lata od daty produkcji), nie posiadają widocznych śladów uszkodzeń czy przebarwień i posiadają parametry nie gorsze niż opisane powyżej.

Wymagania ogólne dotyczące realizacji Zamówienia :

- Wycena prac będzie każdorazowo obejmowała wykonanie prac projektowych i wszystkich czynności towarzyszących, warunkujących wykonanie projektów i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie zamiaru budowy lub budowę bez zgłoszenia, a także wszelkich opłat z nimi związanych;

- W przypadku konieczności wykonania projektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany do:

- uzyskania oraz aktualizacji niezbędnych map, podkładów geodezyjnych, w układzie sekcyjnym, zawierających elementy ewidencyjne i sytuacyjne infrastruktury nadziemnej i podziemnej (mapa do celów projektowych);

- uzyskania decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy (jeżeli będzie wymagał tego sposób usunięcia awarii);

- uzyskania zezwolenia formalno-prawnego zezwalającego na budowę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023, poz. 682);

- uzyskania wypisów z ewidencji własności gruntów (uproszczony wypis ze skorowidza działek);

- uzyskania wymaganych zgód właścicieli terenu, zarządców dróg i budynków oraz obiektów budowlanych na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego;

- wykonania projektu przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i aktualne zaświadczenie z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

- pozyskać odpis protokołu z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w Ośrodku Geodezyjnym na terenie którego znajduje się przedmiot projektu;

- dostarczenia Zamawiającemu uzgodnionego projektu w postaci cyfrowej wraz z przedmiarem robót w formacie wymaganym przez Zamawiającego;

- pełnienia, w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia, nadzorów autorskich nad robotami budowlano-montażowymi, na każde wezwanie Zamawiającego;

- przekazywania informacji dot. aktualnego stanu zaawansowania prac projektowych i niezwłocznego informowania o zagrożeniach dla realizacji Zlecenia;

- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa powinna zawierać:

- projekt budowlany sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023, poz. 682) wraz z oryginałem prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia – 1 egz. w wersji papierowej i 1-egz. w wersji elektronicznej;

- projekty wykonawcze zawierające opis techniczny oraz część graficzną z przedmiarem robót wyłącznie w wersji elektronicznej;

- oryginały wszystkich opinii, uzgodnień, zgód i decyzji powstałych w trakcie opracowywania dokumentacji (m.in. podkładów geodezyjnych, zgód właścicieli nieruchomości i protokołów narad koordynacyjnych);

- oryginały umów udostępnienia nieruchomości, w 1 egzemplarzu, podpisane obustronnie przez Zamawiającego i właścicieli (lub władających) nieruchomością, na której zostaną zlokalizowane elementy RSS.

- Wszystkie uzgodnienia i decyzje Wykonawcy, które mogą powodować skutki finansowe dla Zamawiającego muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

Podstawowe informacje dotyczące sieci RSS.

- Kanalizacja sieci szkieletowej i dystrybucyjnej składa się z 4 rur HDPEØ40/3,7;

- Długość trasowa kanalizacji –  ok. 2 241km;

- Ilość studni telekomunikacyjnych typu SKR-2, SKR-1 – ok.1 379 szt.;

- Ilość zasobników kablowych – ok. 2 091 szt.;

- Ilość węzłów szkieletowych – 10 szt.;

- Ilość węzłów dystrybucyjnych – 216 szt.;

- Punkt styku obszaru C (Ełk) z inną siecią regionalną należącą do Województwa Podlaskiego.

Mapa przebiegu sieci.

Szczegółowy przebieg RSS dostępny jest pod adresem: https://atlas.warmia.mazury.pl/atlas/sieci/

Podstawowe materiały zastosowane do budowy pasywnej infrastruktury sieci RSS.

- Rurociąg kablowy - 4xHDPE40/3,7 – ułożony na głębokości 1m (+/- 5cm) pod powierzchnią gruntu, rury ułożone w konfiguracji 2x2 (wiązka). Rury ze znacznikiem w kolorze: czerwony, niebieski, zielony, biały - w rurze koloru białego jest ułożony kabel światłowodowy;

- Rury osłonowe typu np.: RHDPE 110/6,3, RHDPE 125/7,1, RHDPE 140/8,0, RHDPE 125/4,8, RHDPE 160/9,1, RHDPE 160/14,6;

- Studnie - typ SKR-1, SK-2, SKR-2 itp., pokrywa posiada logo województwa, (studnia zlicowana z poziomem gruntu);

- Zasobniki kablowe – typ ZKMTB-1 itp.;

- Rura osłonowa dwudzielna – np. typ A110PS, A160PS;

- Taśma ostrzegawcza z metalową wkładką i z napisem „Uwaga kabel światłowodowy”;

- Znacznik magnetyczny;

- Słupek oznaczeniowy i oznaczeniowo – pomiarowy;

- Znacznik magnetyczny;

- Stelaż zapasu kabla;

- Przełącznice światłowodowe np. PS-19/24/1U/SC/APC, PS-19/3U/SC/APC ;

- Patchcordy jednomodowe SC/APC;

- Adaptery SC/APC;

- Pigtaile SC/APC;

- Osłony złącza np. FOSC, FIST;

- Osłonki spawów;

- Mikrorurki cienkościenne 12/8 mm;

- Rury karbowane, giętkie, poliamidowe, nieprzenoszące ognia;

- Kable światłowodowe jednomodowe Z-XOTKtsd, typu: 12J, 24J, 36J, 48J, 60J, 72J, 84J, 96J,108J, 120J, 132J, 144J, 156J, 168J, 180J, 192J, 204J, 216J, 228J;

- Kable światłowodowe typu A-DQ(ZN)2Y.