Nr sprawy O-ZP.253.172.2026					Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, kompletnego, geodezyjnego odbiornika GNSS RTK klasy profesjonalnej z funkcją pomiarów fotogrametrycznych, zintegrowanym dalmierzem laserowym oraz systemem rozszerzonej rzeczywistości (AR), przeznaczonego do wykonywania pomiarów geodezyjnych i realizacyjnych.

- Zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia posiadał następujące cechy:

- był fabrycznie nowy,

- pochodził z bieżącej linii produkcyjnej producenta Urządzenia,

- był wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem dostawy,

- był wolny od wad fizycznych i prawnych,

- był kompletny pod względem technicznym,

- był zgodny z minimalnymi wymaganiami Zamawiającego, zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia,

- był skompletowany i gotowy do użycia bez konieczności wykonania dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego.

- Urządzenie na etapie dostawy od Producenta do Zamawiającego nie może podlegać żadnym modyfikacjom. Nie dopuszcza się urządzenia odnawianego, demonstracyjnego lub powystawowego. Urządzenie musi być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach producenta, bez śladów otwierania opakowań.

- Urządzenie i komponenty urządzenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Urządzenie musi być objęte gwarancją obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wsparciem technicznym przez okres co najmniej równy okresowi udzielonej gwarancji.

- Opis minimalnych parametrów technicznych:

- Minimalne wymagania techniczne odbiornika GNSS:

- wielosystemowy odbiornik GNSS z minimum 336 kanałami śledzenia obsługujący co najmniej GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS i SBAS,

- obsługa wszystkich dostępnych sygnałów dla obsługiwanych konstelacji,

- obsługa poprawek RTK (Real-Time Kinematic). Czas inicjalizacji RTK zgodny z deklaracją producenta, nie dłuższy niż 10 s w typowych warunkach pomiarowych,

- obsługa pozycjonowania PPP (Precise Point Positioning),

- Obsługa poprawek satelitarnych o paśmie L-Band lub częstotliwości sygnału Galileo HAS (E6-B) oraz dokładności poniżej 10 cm bez GPS,

- technologia utrzymania FIX po utracie transmisji RTK,

- bezkalibracyjne IMU (Inertial Measurement Unit) odporne na zakłócenia magnetyczne. Odbiornik GNSS musi być wyposażony w zintegrowany, fabrycznie skalibrowany sensor inercyjny IMU, który nie wymaga od użytkownika wykonywania jakichkolwiek manualnych procedur kalibracji przed rozpoczęciem pracy ani w trakcie jej trwania. Inicjalizacja sensora do pracy w przechyleniu musi następować automatycznie
 i dynamicznie podczas naturalnego przemieszczania się użytkownika,

- kompensacja wychylenia na poziomie minimum 60° liczone od  pionu w każdą stronę,

- zintegrowana fotogrametria umożliwiająca wyznaczanie współrzędnych punktów ze zdjęć,

- możliwość tyczenia AR,

- minimum dwie kamery tj. co najmniej kamera RGB oraz kamera wspomagająca tyczenie AR,

- zintegrowany dalmierz laserowy,

- możliwość pomiaru punktów niedostępnych,

- minimalna dokładność fotogrametrii do ±5 cm w warunkach deklarowanych przez producenta,

- rejestracja danych w pamięci wewnętrznej, pamięć wewnętrzna minimum 12GB;

- stopień ochrony minimum IP67,

- temperatura pracy w zakresie minimum -30 do +60 stopni Celsjusza,

- wsparcie szybkiego ładowania przez port usb typ C ładowanych urządzeń,

- czas pracy na baterii min. 6 godzin,

- minimum 24 miesiące gwarancji.

- Minimalne parametry techniczne kontrolera terenowego (rejestratora):

- minimum 8-rdzeniowy procesor o taktowaniu minimum 2.0 GHz,

- pamięć operacyjna minimum 4 GB RAM,

- pamięć wewnętrzna minimum 64 GB ROM,

- dotykowy wyświetlacz o przekątnej minimum 5 cali i jasności minimum 400 nitów (cd/m²), zapewniający pełną czytelność w bezpośrednim świetle słonecznym,

- stopień ochrony minimum IP67,

- temperatura pracy w zakresie minimum -30 do +60 stopni Celsjusza,

- czas pracy na baterii min. 6 godzin,

- minimum 24 miesiące gwarancji.

- Minimalne wyposażenie  zestawu powinno zawierać:

- odbiornik GNSS,

- kontroler terenowy wraz z uchwytem do tyczki,

- tyczka geodezyjna dedykowana do prac z odbiornikami z kompensacją IMU,

- ładowarka sieciowa wspierająca szybkie ładowanie (lub ładowarki dedykowane do odbiornika i kontrolera),

- futerał transportowy,

- okablowanie,

- instrukcję w języku polskim.

- Pozostałe wymagania Zamawiającego:

- Zamawiający wymaga aby oprogramowanie dostarczone wraz z kontrolerem i odbiornikiem GNSS było objęte licencją wieczystą (bezterminową).

- Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań, których działanie w pełnym zakresie funkcjonalnym uzależnione jest od wnoszenia okresowych opłat abonamentowych lub subskrypcyjnych.

- Wyklucza się rozwiązania, w których dokładność centymetrowa generowana jest za pomocą czasowych subskrypcji, licencji na żądanie lub abonamentów na dokładność wymagających odnawiania. Wymóg obsługi pozycjonowania PPP oraz poprawek satelitarnych o paśmie L-Band lub częstotliwości sygnału Galileo HAS (E6-B) musi być realizowany bezpłatnie, np. poprzez zintegrowaną obsługę darmowego sygnału Galileo HAS (High Accuracy Service) lub równoważnego, niewymagającego wnoszenia opłat abonamentowych.

- Oprogramowanie musi posiadać wbudowany silnik graficzny CAD, umożliwiający tworzenie, edycję, przeglądanie oraz wizualizację projektów technicznych i dokumentacji graficznej. Funkcjonalność ta musi być zintegrowana z oprogramowaniem i dostępna bez konieczności instalowania dodatkowego, zewnętrznego silnika CAD.